Приспособление для занятий детей-инвалидов

Стул ортопедический для детей, рост от 70 до 90 см

Должен быть предназначен для детей с различными формами ДЦП, особенно при наличии гиперкинезов, а также при отставании в двигательном и психо-речевом развитии, при наличии явной патологии позвоночника (сколиоз, кифоз и т.д.)

Требования к стулу:

- механическая регулировка наклона спинки и подножки при помощи фиксатора и механизма перемещения для комфортного положения и разгрузки позвоночника ребенка;

- спинка и сидение специальной формы, с пазами для установки головных упоров и абдуктора для правильной позы и наибольшего комфорта ребенка;

- головные упоры, абдуктор и жилет надежно фиксирующие ребенка в сидячем положении;

- на сидении и спинке мягкие матрасики, изготовленные из ткани, допускающей санитарную обработку и стойкой к истиранию, с пенополиуретановым наполнителем;

- регулируемые по высоте подлокотники, обеспечивающие дополнительный комфорт для пользователя разного роста;

- регулируемые головные упоры;

- регулируемый по глубине съемный столик с ограждением по контуру для занятий и приема пищи;

- регулируемая по высоте подножка с ремнями для крепления стоп;

- сварная рама обеспечивающая устойчивость и надежность стула;

- 4 колеса диаметром 50мм, на двух задних колёсах – индивидуальные тормоза;

- легкое перемещение стула по полу.

Техническая характеристика:

Ширина (м): 0,485- 0,5
Длина (м): 0,8
Высота (м): 0,79
Высота спинки (м): 0,44
Высота подлокотников от сидения (м): 0,17..0,24
Ширина сидения (м): 0,28
Глубина сидения (м): 0,28
Угол наклона спинки (град.): 40
Угол наклона подножки (град.): 40
Рост ребенка (см): 70..90

Стол (м): 0,47х0,5

Общий вес (кг): 12

Безопасная нагрузка (кг): 50

Материал:

Основа: металлический каркас стула изготовлен из профильных стальных труб, покрытых полимерной порошковой краской.

Спинка, сидение, столик, подлокотники, подножка: влагостойкая фанера с экологически чистым покрытием – лаком на водной основе

Тканевые элементы – ткань водонепроницаемая, допускающая санитарную обработку и стойкая к истиранию.

Колеса с антистатической резиной.

Комплектация:

Стул – 1 шт.

Головные упоры – 2 шт.

Абдуктор – 1 шт.

Жилет – 1 шт.

Съемный столик – 1 шт.

Ремни для крепления ног на подножке – 2 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Поставляемые стулья ортопедические должны быть зарегистрированы в системе здравоохранения, как медицинские изделия и разрешены к применению на всей территории Республики Казахстан.

Стул ортопедический, должен иметь свой серийный номер на который распространяются заводские гарантийные обязательства.

Требования к поставщикам:

- Обязательное наличие регистрационного удостоверения (копия), выданного учреждением Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

- Паспорт (руководство)

Мүмкіндіктері шектеулі балалармен жұмыс жасауға арналған қондырғы

Балаларға арналған ортопедиялық орындық, бойы 70 см-ден 90 см-ге дейін

Бас-ми салдануларының түрлі формалары бар балаларға, әсіресе қимыл-қозғалыс өршуі бар,  сонымен қатар қимыл-қозғалыс  және психикалық - сөйлеу жағынан артта қалған, омыртқа жотасының анық патологиялары бар (сколиоз, құныс және т.б.) балаларға арналған.

Отырғышқа қойылатын талаптар:

- баланың ыңғайлы отыруы және оның омыртқа жотасын босаңсыту үшін арқалық пен табан тірегіштің көлбеуленуін бекіткіштің және қозғалту механизмінің көмегімен механикалық түрде реттеу;

- арқалық және отырғыш арнайы формада жасалынған, балаға өте ыңғайлы болуы және оның дұрыс отыру үшін бас тірегіштер мен абдукторды орнатуға арналған ойықтарымен;

- баланы отырған күйінде сенімді бекітетін бас тірегіштер, абдуктор және кеудеше;

- отырғышта және арқалықта жұмсақ төсеніштер бар, олар санитарлық өңдеуге болатын және қажалуға төзімді матадан жасалынып, көбікті полиуретанмен толтырылған;

- бойлары әртүрлі тұтынушылар үшін қолайлы болатын, биіктігі реттелетін шынтақ қойғыштар;

- реттелетін бас тірегіштер;

- сабақ оқуға және тамақ ішуге арналған, айналасы көмкерілген, тереңдігі реттелетін алынып-салынатын үстелше;

- табанды бекітуге арналған белбеуі бар, биіктігі реттелетін табан тірегіш;

- отырғыштың тұрақтылығы мен сенімділігін қамтамасыз ететін дәнекерленген рама;

- диаметрі 50мм 4 доңғалақ, екі артқы доңғалақта – жеке тежегіштер;

- Орындықтың еденде жеңіл қозғалуы.

Техникалық сипаттамасы:

Ені (м): 0,485- 0,5
Ұзындығы (м): 0,8
Биіктігі (м): 0,79
Арқалығының биіктігі (м): 0,44
Шынтақ қойғыштардың отырғыштан биіктігі (м): 0,17..0,24
Отырғыштың ені (м): 0,28
Отырғыштың тереңдігі (м): 0,28
Арқалықтың көлбеулену бұрышы (град.): 40
Аяқ қойғыштың көлбеулену бұрышы (град.): 40
Баланың бойы (см): 70..90

Үстел (м): 0,47х0,5

Жалпы салмағы (кг): 12

Қауыпсыз жүктеме (кг): 50

Материалы:

Негізі: үстелдің металл қаңқасы пішінделген болат құбырлардан жасалынған, олар полимерлі ұнтақ бояумен боялған.

Арқалық, отырғыш, үстелше, шынтақ қойғыштар, аяқ тірегіштер: ылғалға төзімді фанерден жасалынып,  су негізіндегі экологиялық таза лакпен боялған.

Мата элементтері – су өтпейтін мата, санитарлық өңдеуге рұқсат етілген және қажалуға төзімді.

Доңғалақтары  антистатикалық резеңке.

Жиынтығы:

Орындық – 1 дана.

Бас тірегіштер – 2 дана.

Абдуктор – 1 дана.

Кеудеше – 1 дана.

Алынбалы үстелше – 1 дана.

Аяқтарды табан тірегішке бекітуге арналған белбеулер – 2 дана.

Тұтыну бойынша нұсқаулық – 1 дана.

Жеткізілетін ортопедиялық орындық денсаулық сақтау жүйесінде медициналық техника ретінде тіркелуі және Қазақстан Республикасының барлық аймақтарында қолдануға рұқсат етілген болуы тиіс.

Ортопедиялық орындық өзінің сериялық нөмірі болуы керек, оған зауыттың кепілдік міндеттемелері беріледі.

Жеткізушілерге қойылатын талаптар:

1.Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мекемесімен берілген тіркеу құжатының (көшірмесі) міндетті түрде болуы.

2.Төлқұжат (нұсқаулық)