	[image: image1.png]



ЕДШ-да жаттығуларға арналған оңалту айлабұйымдарының жиынтығы                                                СН70.04.01.000 Жүруге үйретуге арналған екі қабатты айлабұйым (ересектер).
Минималды габариттер, ҰхЕхБ: 300х79х112, 5см
Максималды габариттер, ҰхЕхБ: 300х93х152, 5 см
Жалпы салмағы (артық емес) – 65 кг. 
Қауіпсіз жұмыс жүктемесі - 120 кг. 
Бұйым көлденең орналасқан 2 жұп тұтқалармен (білеулермен) жарақталған.
Тұтқалардың әр жұбы екі бағытта реттеледі - биіктігі бойынша және тұтқалар арасындағы қашықтық бойынша.
Еденнен төменгі тұтқаның осіне дейінгі биіктік: 70....95 см, 5 см қадаммен реттеледі.
Еденнен жоғарғы тұтқаның осіне дейінгі биіктік: 110…150 см, 10 см қадаммен реттеледі.
Тұтқалардың осьтері арасындағы қашықтық: 40…55 см, 2,5 см қадаммен реттеледі.
қаңқасы 2,5х2,5 см және 3х3 см пішінді құбырдан жасалған.
Тұтқасы диаметрі 51 мм болатын дөңгелек қималы құбырдан жасалған.
Жабыны - полимерлі ұнтақты бояу
Жүруге үйретуге арналған екі қабатты айлабұйымының зауыттық кепілдік міндеттемелері қолданылатын өзінің сериялық нөмірі болуы керек.
Жеткізушілерге қойылатын талаптар:
1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мекемесі берген тіркеу куәлігінің (көшірмесінің) міндетті түрде болуы.
2. Паспорт (нұсқаулық) қазақ және орыс тілдерінде.

	[image: image2.png]



Комплект приспособлений реабилитационных для занятий в ЛФК                                                СН70.04.01.000 Приспособление двухъярусное для обучения ходьбе (взрослые).

Габариты минимальные, ДхШхВ: 300x79х112,5см

Габариты максимальные, ДхШхВ: 300x93х152,5 см

Общий вес (не более) – 65 кг. 

Безопасная рабочая нагрузка – 120 кг. 

Изделие оснащено 2 парами горизонтально расположенных поручней (брусьев).

Каждая пара поручней регулируется в двух направлениях – по высоте и по расстоянию между поручнями.

Высота от пола до оси нижнего поручня: 70…95 см, регулируется с шагом 5 см.

Высота от пола до оси верхнего поручня: 110…150 см, регулируется с шагом 10 см.

Расстояние между осями поручней: 40…55 см, регулируется с шагом 2,5 см.

Каркас изготовлен из профильной трубы 2,5х2,5 см и 3x3 см.

Поручень изготовлен из трубы круглого сечения диаметром 51 мм.

Покрытие – полимерная порошковая краска

Приспособление двухъярусное для обучения ходьбе, должно иметь свой серийный номер, на который распространяются заводские гарантийные обязательства.

Требования к поставщикам:

1.Обязательное наличие регистрационного удостоверения (копия), выданного учреждением Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

2.Паспорт (руководство) на казахском и русском языках.




