| # №1 “Логолунтик” Пиляева әдістемесі бойынша логопедтік зонды (өндіруші: Украина) Логопедтік тәжірибеде пайдаланылатын арнайы құрал-сайман. Құрал-сайман жоғары сапалы тағамдық тот баспайтын болаттан жасалады. Құрал-сайманның беті жұмыс істеп тұрған кезде терінің және шырышты қабықтардың зақымдануын болдырмау үшін жылтыратылған және санитариялық-гигиеналық талаптарға сәйкес келеді. Тұтқа жұмысты ыңғайлы ету үшін ұзартылған. Зондтың жұмыс бөлігі ерін мен жаққа арналған екі жұп бүйірлік бекіткіштерден және жылжымалы тот баспайтын шаригі бар иілген бағыттағыштан тұрады. Мектепке дейінгі және кіші мектеп жасындағы балаларда дизартрия, диспраксия, алалия, артикуляциялық бұлшықеттердің аралас парездері, ринолалия, балалар церебралды сал ауруы кезінде, сондай-ақ сөйлеу және есту қабілеті бұзылған балаларда бет сүйегі, жақ, ерін, тіл бұлшықеттерін күшейтуге арналған. Зарарсыздандыру және стерилдеу. Зондтар: ГОСТ 2874 ағынды ауыз суымен 0,5 ± 0,1 мин ішінде алдын ала шаюдан тұратын стерилдеу алдындағы тазалауға. 15 ± 1 мин ішінде 20 ± 10 °С температурада 76% этил спиртінің ерітіндісінде жібітуге 3 ± 1 мин. ішінде 76% этил спирті ерітіндісінде жуып шаюға, 0,5 ± 0,1 мин. ішінде ГОСТ 6709 дистилляцияланған сумен шаюға, ылғал толығымен жоғалғанға дейін 80 ± 5 ° температурада ыстық ауамен кептіруге; - 95 ± 5 ° С температурада құрғақ ыстық ауамен зарарсыздандыруға; - 10 ± 1 мин. ішінде 100 ± 5 ° С температурада бумен зарарсыздандыруға төзімді. | # Логопедический зонд по методике Пиляевой №1 “Логолунтик” (производитель: Украина) Специальный инструмент, используемый в логопедической практике. Инструмент изготавливается из высококачественной пищевой нержавеющей стали. Поверхность инструмента отполирована для исключения повреждений кожных и слизистых оболочек при работе и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Рукоятка удлинена для удобства в работе. Рабочая часть зонда состоит из двух пар боковых фиксаторов для губ и челюсти и изогнутой направляющей с подвижным нержавеющим шариком. Предназначен для укрепления мышц скул, щек, губ, языка у детей дошкольного и младшего школьного возраста при дизартрии, диспраксии, алалии, смешанных парезах артикуляционных мышц, ринолалии, ДЦП а так же у детей с нарушением произношения и слуха. Дезинфекция и стерилизация. Зонды устойчивы к: - пред стерилизационной очистке, состоящей из предварительного ополаскивания проточной питьевой водой ГОСТ 2874 в течение 0,5 ± 0,1 мин. Замачиванию в растворе спирта этилового 76% при температуре 20 ± 10 ° С в течение 15 ± 1 мин. Промыванию в растворе этилового спирта 76% в течение 3 ± 1 мин., ополаскивание дистиллированной водой ГОСТ 6709 в течение 0,5 ± 0,1 мин., сушке горячим воздухом при температуре 80 ± 5 ° с до полного исчезновения влаги; - воздушной дезинфекции сухим горячим воздухом при температуре 95 ± 5 ° С; - паровой стерилизации при температуре 100 ± 5 ° С в течение 10 ± 1 мин. |
| --- | --- |