Техническая спецификация на принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля тактильной графики

Номер закупки: ___________

Способ закупки: ____________

Наименование закупки: ______________

Лот № __________

Наименование лота: Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной графики

Краткая характеристика: Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и высококачественной тактильной графики

Дополнительная характеристика: для лиц с нарушением зрения

Кол-во: _______

Единица измерения: штука

Место поставки: ____________

Срок поставки: ____________

1) Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и высококачественной тактильной графики для незрячих пользователей  должен обладать следующими функциями и техническими характеристиками: двухсторонняя печать (тиснение); податчик бумаги не менее чем на 50 листов; возможность использования  стандартной брайлевской бумаги форматов A3 и A4; автоматическое разбиение документа для брайлевских книг; скорость тиснения: не менее 130 знаков в секунду; тактильное графическое разрешение: не менее 100 точек на дюйм; шрифт Брайля: 2.2, 2.5, 3.2 мм; ячейки Брайля: 6 и 8 точек; меню с речевым синтезом обратной связи (интерфейс) с поддержкой русского и других языков; обозначение наименования клавиш плоскопечатным шрифтом и шрифтом Брайля, а так же светодиодным индикатором статусов принтера; USB 2.0 стандарт; сеть 100 Мб стандарт TCP / IP, возможность доступа по IP-адресу в локальной сети;  Wi-Fi, Bluetooth, поддержка мобильных устройств; возможность печати документов напрямую с USB носителя. Интерфейсы: пользовательский интерфейс: речевая обратная связь; Веб-интерфейс, в том числе локализованный на казахский язык: встроенный веб-сервер для мониторинга состояния тиснения и установки.

Принтер должен обеспечивать следующие функциональные возможности:

Осуществлять двунаправленный перевод для незрячих и слабовидящих пользователей, (переводя обыкновенный шрифт в азбуку Брайля и обратно). Возможность подготовить любой документ к печати по Брайлю на казахском, русском и других языках, в самых разнообразных кодировках. Возможность импортировать файлы в форматах .rtf, .doc, .docx, .txt .brf, .brl, .odt. А также создавать текст - вводить его как обычным способом, так и азбукой Брайля. Иметь возможность форматирования текста: изменение размера и стиля шрифта, настройки абзацного отступа в документах по Брайлю. Возможность создания многостраничных документов. Возможность поиска и замены текста в документах. Включать в себя функцию проверки правописания для обнаружения орфографических ошибок и их устранения.

Включать  графический редактор, позволяющий создавать, редактировать и выводить на печать тактильные изображения без использования дополнительного программного обеспечения для обработки векторной и растровой графики и иметь возможность: преобразовывать изображения в тактильный (точечный) вид для последующей печати по Брайлю; рисования и редактирования различных контуров и фигур; создания и редактирования, текстовых полей для удобства реализации подписей по Брайлю; добавления растровых изображений в документ и их редактирование; работы с объектами: масштабирование, поворот, отражение (по вертикали и горизонтали); выравнивание объектов (вертикально, горизонтально по центру, по нижнему, верхнему, левому или правому краю),  возможность сгруппировать и разгруппировать объекты, возможность создания сложных фигур путем сложения, вычитания или пересечения двух или более контуров; возможность автоматического заполнения точками цветных объектов - внутренних заливок контуров и частей растровых изображений; возможность изменения свойств контуров, таких как наличие или отсутствие обводки, её толщины, типа линии (сплошная и пунктирная), типа тактильной текстуры, а также возможность изменения высоты точек текстуры;  возможность наложения объектов друг на друга и изменение порядка наложения (Z-индекса); возможность применения инструмента "Ластик" и "Волшебная палочка"; вывода и настройки вспомогательной сетки при рисовании и размещении объектов, в том числе возможность привязки к сетке; изменения единиц измерения (дюймы и миллиметры); подсказок для инструментов панели рисования; сохранения подготовленного тактильного изображения в файл, который впоследствии можно открыть и распечатать на компьютере с подключённым принтером для печати по Брайлю; распознавания подписей по Брайлю в целях отделения текста по Брайлю от самого изображения; добавления границ вокруг изображения; изменения полей документа; поворота изображения на 90° для печати в книжной ориентации; регулировки верхнего и нижнего порога определения границ. Весь интерфейс программного обеспечения принтера и справочный материал должны быть на КАЗАХСКОМ (государственном) и русском языках.

Габариты принтера: без упаковки (ШxВxГ)- не более 60x50x20 см.; Вес: без упаковки – не более 12,5 кг; уровень шума: не более 80 дБ (A).

Комплект поставки должен включать: тиснитель, кабель питания, USB-кабель, флеш-карта с драйверами, руководство пользователя, краткие инструкции плоскопечатным и шрифтом Брайля.

Для гарантийной и постгарантийной диагностики, настройки, устранения неисправностей, сбоев в работе и ошибок программного обеспечения, принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля должен быть подключен к локальной сети с доступом в интернет и функцией удаленного сервисного доступа к компьютеру пользователя.

2. Требования к потенциальному поставщику тифлотехнических средств

В соответствии с условиями и требованиями конкурсной документации, потенциальный поставщик должен в своей технической спецификации указать полную информацию о предлагаемом к поставке товаре: товарный знак, модель, технические, эксплуатационные и качественные характеристики, наименование производителя и страны происхождения товара, и иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику. Вместе с конкурсной заявкой должны быть представлены для изучения конкурсной комиссией копии: руководства (инструкции) по эксплуатации на КАЗАХСКОМ (государственном) и русском языках; технического паспорта, предлагаемого к поставке товара, на КАЗАХСКОМ (государственном) и русском языках; национального сертификата соответствия стандартам качества и безопасности, или, сертификата, или декларации о соответствии товара регламентам ТС. Потенциальный поставщик обязан указать в своей технической спецификации стоимость эксплуатационных расходов, технического обслуживания и ремонта товара, предлагаемого к поставке.

3. Условия поставки

Поставка принтера для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной графики

по месту нахождения уполномоченного органа Заказчика - ____________, на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010), с уплатой поставщиком всех пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей в бюджет. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной графики должен соответствовать техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011. Поставщик обязан при поставке товара предоставить сертификат или декларацию о соответствии указанным выше техническим регламентам Таможенного союза.

4. Обеспечение гарантии качества

В обеспечение гарантии качества потенциальный поставщик должен: предоставить с поставленным товарам документы, подтверждающие качество товара - сертификат соответствия Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан или документы, их заменяющие, и другие документы, подтверждающие соответствие товара требуемым стандартам; производить бесплатный гарантийный ремонт поставленных товаров в течение 1 года со дня поставки товаров; обеспечить постгарантийное сервисное и техническое обслуживания товаров за счет потребителя. В обеспечение гарантии качества потенциальный поставщик должен подтвердить наличие материальных, трудовых и финансовых ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, а именно наличие  сервисной службы для обеспечения ремонта и сервисного технического обслуживания принтера для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля, в том числе удаленного доступа по сервисному обслуживанию, в течении гарантийного и пост гарантийного сроков эксплуатации принтера для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля.

5. Год выпуска принтера:

Год выпуска принтера для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной графики – не ранее 2024 года.

Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен және жанасу графикасымен басып шығаруға арналған принтердің техникалық сипаттамасы

Сатып алу нөмірі: ___________

Сатып алу тәсілі: ____________

Сатып алу атауы: ______________

Лот № __________

Лот атауы: Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен және жанасу графикасымен басып шығаруға арналған принтер

Қысқаша сипаттама: Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен және жанасу графикасымен басып шығаруға арналған принтер

Қосымша сипаттама: көру қабілеті бұзылған адамдарға арналған

Саны: _______

Өлшем бірлігі: дана

Жеткізу орны: ____________

Жеткізу мерзімі: ____________

1) Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға арналған принтер.

Зағип пайдаланушыларға арналған Брайль бедерлі-нүктелі қарпімен және жоғары сапалы тактильді графикамен басып шығаруға арналған принтер келесідей атқарымдарға және техникалық сипаттамаларға ие болуы тиіс: екі жақты басып шығару (бедерлеу); 50 парақтан кем емес қағаз бергіш; A3 және A4 форматтағы стандартты брайль қағазын пайдалану мүмкіндігі; Брайль кітаптарына арналған құжатты автоматты түрде бөлу; бедерлеу жылдамдығы: секундына 130 таңбадан кем емес; жанасу графикалық ажыратымдылығы: бір дюймге кемінде 100 нүкте; Брайль қарпі: 2.2, 2.5, 3.2 мм; Брайль ұяшықтары: 6 және 8 нүкте; орыс және басқа тілдерді қолдайтын кері байланыс сөйлеу синтезі бар мәзір (интерфейс); тегіс баспа қарпімен және Брайль қарпімен, сондай-ақ принтер күйін жарықдиодты индикаторымен перне атауын белгілеу; USB 2.0 стандарт; желі 100 Мб стандарт TCP / IP, жергілікті желідегі IP-мекенжайы бойынша қол жеткізу мүмкіндігі;  Wi-Fi, Bluetooth, мобильді құрылғыларды қолдау; құжаттарды тікелей USB тасығыштан басып шығару мүмкіндігі. Интерфейстер: пайдаланушылық интерфейс: сөйлейтін кері байланыс; Веб-интерфейс, оның ішінде қазақ тілінде жергіліктендірілген: бедерлеу және орнату күйін бақылауға арналған кірістірілген веб-сервер.

Принтер келесі атқарымдық мүмкіндіктерді қамтамасыз етуі тиіс:

Зағип және нашар көретін пайдаланушылар үшін екі жақты аударманы жүзеге асыру, (қарапайым қаріпті Брайль әліпбиіне және кері аудару). Брайль бойынша кез-келген құжатты қазақ, орыс және басқа тілдерде, әртүрлі кодтамада баспаға дайындау мүмкіндігі. Файлдарды .rtf, .doc, .docx, .txt .brf, .brl, .odt пішімдерінде импорттау мүмкіндігі. Сондай-ақ мәтінді жасау – оны әдеттегі әдіспен де, Брайль әліпбиімен де енгізу. Мәтінді пішімдеу мүмкіндігінің болуы: қаріптің өлшемі мен стилін өзгерту, Брайль құжаттарындағы абзац шегінісін баптау. Көп бетті құжаттарды жасау мүмкіндігі. Құжаттардағы мәтінді іздеу және ауыстыру мүмкіндігі. Емле қателерін табу және оларды жою үшін емлені тексеру атқарымының болуы.

Векторлық және растрлық графиканы өңдеуге арналған қосымша бағдарламалық жасақтаманы пайдаланбай жанасу бейнелерін жасауға, өңдеуге және басып шығаруға мүмкіндік беретін графикалық редактордың бар болуы және келесі мүмкіндіктері болуы қажет: бейнелерді кейіннен Брайльге басып шығару үшін тактильді (нүктелі) түрге түрлендіру; сурет салу және түрлi контурлар мен фигураларды өндеу; Брайль бойынша қолтаңбаларды іске асыруға ыңғайлы болу үшін мәтін өрістерін құру және редакциялау; құжатқа растрлық кескіндерді қосу және оларды өңдеу; объектілермен жұмыс: масштабтау, бұру, көрсету (тігінен және көлденеңінен); объектілерді тегістеу (орталық бойынша тігінен, көлденеңінен, төменгі, жоғарғы, сол немесе оң шеті бойынша), объектілерді топтастыру және топтамадан шығару мүмкіндігі, екі немесе одан да көп контурды қосу, алып тастау немесе қиып өту жолымен күрделі фигураларды жасау мүмкіндігі; түрлі-түсті объектілерді – контурлар мен растрлық бейнелердің бөліктерін автоматты түрде толтыру мүмкіндігі; контурлардың қасиеттерін өзгерту мүмкіндігі, мысалы, жиектің болуы немесе болмауы, оның қалыңдығы, сызық түрі (тұтас және пунктирлі), тактильді текстура түрі, сондай-ақ текстура нүктелерінің биіктігін өзгерту мүмкіндігі;  объектілерді бір-біріне салу және салу тәртібін өзгерту мүмкіндігі (Z-индекс); «Өшіргіш» және «Сиқырлы таяқша» құралдарын қолдану мүмкіндігі; нысандарды салу және орналастыру кезінде қосымша торды шығару және баптау, оның ішінде торға байлау мүмкіндігі; өлшем бірліктерін өзгерту (дюйм және миллиметр); сурет салу құрал-саймандарына арналған көмекшелер; дайындалған жанасу суретін файлға сақтау, оны кейіннен компьютерде қосылған Брайль принтері көмегімен ашу және басып шығару мүмкіндігі; бейненің өзінен Брайль бойынша мәтінді бөлу мақсатында Брайль қолтаңбаларын тану; суреттің айналасына жиектер қосу; құжат өрістерін өзгерту; кітап бағдарында басып шығару үшін кескінді 90 ° бұру; шекараны айқындаудың жоғарғы және төменгі шегін реттеу. Принтердің барлық бағдарламалық жасақтамасының интерфейсі және анықтамалық материал ҚАЗАҚ (мемлекеттік) және орыс тілдерінде болуы тиіс.

Принтер габариттері: қаптамасыз (ЕхБхТ) – 60х50х20 см артық емес; Салмағы: қаптамасыз – 12,5 кг-нан артық емес; шу деңгейі: 80 дБ (А) артық емес.

Жеткізу жиынтығы келесілерді қамтуы тиіс: бедерлегіш, қуаттау кабелі, USB кабелі, драйверлері бар флеш-карта, пайдаланушы нұсқаулығы, тегіс баспа түріндегі Брайль қарпіндегі пайдаланушы нұсқаулығы.

Кепілдікті және кепілдіктен кейінгі диагностика, баптау, ақауларды, жұмыстағы бұзылуларды және бағдарламалық жасақтаманың қателерін жою үшін Брайль бедерлі-нүктелі қарпімен басып шығаруға арналған принтер интернетке қолжетімді болуы және пайдаланушының компьютеріне қашықтықтан сервистік қолжетімділік функциясы бар жергілікті желіге қосылуы тиіс.

2. Тифлотехникалық құралдарды жеткізетін әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар

Әлеуетті өнім беруші өзінің техникалық сипаттамасында жеткізуге ұсынылып отырған тауар туралы толық мәліметті көрсетуі тиіс: сауда белгісі, моделі, техникалық, қолдану және сапалық сипаттамалары, тауар өндірушінің атауы және тауардың шыққан елі, сондай-ақ сатып алынатын тауарлардың жекелеген әлеуетті өнім берушінікі екендігін анықтайтын өзге де сипаттамалар. Конкурстық өтініммен бірге конкурстық комиссия тексеруі үшін келесі көшірмелер ұсынылуы тиіс: ҚАЗАҚ (мемлекеттік) және орыс тілдерінде пайдалану жөніндегі басшылық (нұсқаулық); тауарды жеткізуге ұсынылатын тауардың ҚАЗАҚ (мемлекеттік) және орыс тілдеріндегі техникалық паспорты; тауардың КО регламенттеріне сәйкестігі туралы сертификат немесе декларация, немесе сапа және қауіпсіздік стандарттарына сәйкестігі туралы ұлттық сертификат. Әлеуетті өнім беруші өзінің техникалық сипаттамасында жеткізуге ұсынылатын тауарды пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу шығындарының құнын көрсетуге міндетті.

3. Жеткізу шарттары

Принтерлерді қажетті көлемде жеткізу орны Тапсырыс берушінің уәкілетті органының тұрған жері – __________, DDP шарттарының негізінде (ИНКОТЕРМС 2010) жүзеге асырылады, баж, алым, салық және басқа да бюджетке міндетті төлемдерді төлей отырып. Принтерлерді қажетті көлемде жеткізу конкурстық құжаттаманың шарттарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға арналған барлық принтерлер жаңа, пайдаланылмаған болуы керек және бұрын ұқсас мемлекеттік сатып алудың нысанасы болмауы керек және КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011 Кеден одағының техникалық регламенттеріне сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде Кеден одағының жоғарыда көрсетілген техникалық регламенттеріне сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынуға міндетті.

4. Сапа кепілдігін қамтамасыз ету

Сапа кепілдігін қамтамасыз ету үшін әлеуетті өнім беруші: жеткізілген тауармен бірге тауардың сапасын растайтын құжаттарды – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің сәйкестік сертификатын немесе оларды алмастыратын құжаттарды және тауардың талап етілетін стандарттарға сәйкестігін растайтын басқа да құжаттарды ұсынуға; тауарлар жеткізілген күннен бастап 1 жыл ішінде жеткізілген тауарларға тегін кепілді жөндеу жүргізуге; тұтынушының есебінен тауарларға кепілдіктен кейінгі сервистік және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға арналған барлық принтерлерге қызмет көрсетуге (жөндеуге) сапа кепілдігін қамтамасыз ету үшін әлеуетті өнім беруші тифлотехникалық құралдарға сервистік қызмет көрсетуге және кепілді жөндеуге арналған жабдықтармен және құрал-саймандармен жарақтандырылған сервистік орталықтың болуын растауы тиіс; тифлоқұралдарға сервистік және техникалық қызмет көрсету жөніндегі техникалық қызметкерлердің бар болуын растау керек.

5. Принтерлердің шыққан жылы:

Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға арналған принтерлердің шыққан жылы – 2024 жылдан ерте емес.