Техническая спецификация на читающую машину
Номер закупки: ___________

Способ закупки: ____________

Наименование закупки: ______________
Лот № __________

Наименование лота: читающая машина

Краткая характеристика: автономное читающее устройство, сканирующее печатный материал и читающее его вслух на различных языках, в том числе на казахском (государственном) и русском языках.

Дополнительная характеристика: автономное сканирующее читающее устройство с камерой для незрячих и слабовидящих пользователей. 

Кол-во: _______

Единица измерения: штука

Место поставки: ____________

Срок поставки: ____________  

1. Краткое описание читающей машины
Читающая машина – это тифлотехническое средство для незрячих и слабовидящих пользователей, представляющее собой автономное сканирующее устройство, не требующее подключения к компьютеру, оснащенное ручкой для переноски устройства, встроенными камерой, с новейшей широкоугольной оптикой, и аккумуляторной батареей, для возможности автономной работы без подключения устройства к сети высокого напряжения (220-230В). Читающая машина должна предоставлять возможность осуществлять сканирование и чтение любого печатного материала на различных языках, в том числе обязательно на КАЗАХСКОМ (государственном) и русском, а также английском и других иностранных языках, с возможностью сохранения сканированных документов на жестком диске или USB носителе. Читающая машина – должна соответствовать требованиям Конституции РК, ЗРК «О языках в Республике Казахстан» от 11июля 1997 года №151-1, Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 - 2029 годы (утверждённой ПП РК от 16 октября 2023 года № 914) и техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.
 Читающая машина должна быть проста в использовании и не требовать особых технических навыков и опыта при ее эксплуатации. Читающая машина должна легко и точно читать тексты из любого плоскопечатного материала без необходимости подключения к компьютеру. Поставляемые читающие машины должны быть в новом и ранее не использованном состоянии и не являться ранее предметом государственных закупок.

2. Обязательные функции и технические характеристики читающей машины

Читающая машина должна: 

- сканировать и читать книги или любой другой печатный материал, преобразуя текст в натурально звучащую речь на казахском (государственном) и русском языках, а также, не менее чем на 15 (пятнадцати) других языках и дополнительных диалектах по выбору пользователя;

- иметь не менее 40 голосов, в том числе, не менее двух голосов (мужской и женский) для казахского (государственного) языка, не менее двух голосов (мужской и женский) для русского языка;

- начинать воспроизведение (чтение) через небольшой интервал времени после снимка;
- сканировать книги в переплете с сохранением разбиения страниц;

- при помощи камеры автоматически распознавать новую страницу и определять положение страницы при сканировании; 

- иметь возможность осуществления упреждающих снимков изображения при одновременном чтении;

- иметь возможность плавного изменения громкости и скорости воспроизведения при помощи соответствующих регуляторов, расположенных на панели управления устройства;

- иметь возможность перемещения по тексту вверх-вниз и при необходимости пользователя останавливается на букве, слове, предложении или абзаце;

- работать в автономном режиме без необходимости подключения к компьютеру; 

- иметь панель управления с компактно расположенными, имеющими контурные рисунки и тактильную маркировку кнопками, которые пользователь может легко обнаружить и идентифицировать, обеспечивая себе доступ к большому количеству дополнительных возможностей;

- иметь возможность подключения брайлевского дисплея для отображения читаемого текста на нём;

 - иметь возможность подключения монитора для отображения высококонтрастного текста и крупного шрифта, а также работы с текстом по изменению размера шрифта, цвета текста и фона, добавления расстояния между буквами и подсветки слов во время работы с машиной слабовидящих пользователей;

- иметь не менее 35 цветовых комбинаций текста и фона для улучшения читаемости;

- воспроизводить цифровые аудиокниги в популярных современных форматах, в том числе TXT или MP3 форматах;

- воспроизводить (читать) аудиокниги, в том числе в формате DAISY; 

- сохранять файлы во внутренней памяти устройства (встроенный жёсткий диск), а также внешних накопителях (жесткий диск, флешка);
- библиотека классической литературы не менее 150 книг.

3. Обязательные требования к звуковым характеристикам читающей машины 

- наличие возможности выбора скорости, громкости, а также голоса чтения; 

- каждый шаг перемещения по меню должен озвучиваться; 

- наличие встроенного речевого меню на казахском (государственном) языке;

- должна содержать встроенное руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации) обязательно на казахском (государственном) и русском языке.

4. Требования к техническим параметрам читающей машины – наличие:
- камеры высокого разрешения с автофокусом, с высотой расположения: в диапазоне от 20 до 30 см;

- встроенных стереодинамиков;

- встроенной светодиодной подсветки;

- USB- порта, HDMI-порта, LAN-порта, разъёма для SD-карты, разъёма для наушников;

- складной ручки для переноски читающей машины;

- внутренней памяти: не менее 180 Гб;

- встроенного литий-ионного аккумулятора с возможностью непрерывной работы не менее 4-х часов;

- питание: 100 - 240 вольт; 

- габариты: не более 25 x 25 x 15 см; 

- вес: не более 2,7 кг.

5. Требования к потенциальному поставщику тифлотехнических средств

Потенциальный поставщик должен в своей технической спецификации указать полную информацию о предлагаемом к поставке товаре: товарный знак, модель, технические, эксплуатационные и качественные характеристики, наименование производителя и страны происхождения товара, и иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику. Потенциальный поставщик, в соответствии с п.5.1., пп.5) Договора о государственных закупках, обязан предоставить представителю Заказчика оригинал или нотариально заверенную копию Сертификата о происхождении товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.  Потенциальный поставщик обязан указать в своей технической спецификации стоимость эксплуатационных расходов, технического обслуживания и ремонта товара, предлагаемого к поставке. При поставке читающих машин потенциальный поставщик обязан продемонстрировать представителям Заказчика наличие следующих обязательных функций: синтез речи на казахском и русском языках, а также другие функции, предусмотренные настоящей технической спецификацией. 
6. Условия поставки
Поставка читающей машины в требуемом количестве по месту нахождения уполномоченного органа Заказчика - ____________, на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010), с уплатой поставщиком всех пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей в бюджет. Поставка читающей машины в требуемом количестве должна быть произведена в соответствии с условиями конкурсной документации. Все читающие машины должны быть новыми, не бывшими в употреблении, ранее не являвшимися предметом поставки аналогичных государственных закупок, соответствовать требованиям Конституции РК, ЗРК «О языках в Республике Казахстан» от 11июля 1997 года №151-1, Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 - 2029 годы (утверждённой ПП РК от 16 октября 2023 года № 914) и техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Поставщик обязан при поставке товара предоставить сертификат или декларацию о соответствии указанным выше техническим регламентам Таможенного союза.

7. Обеспечение гарантии качества
В обеспечение гарантии качества потенциальный поставщик должен: производить бесплатный гарантийный ремонт поставленных читающих машин в течение 1 года со дня их поставки; обеспечить их постгарантийное сервисное и техническое обслуживания за счет потребителя. Для обеспечения гарантии качества к обслуживанию (ремонту) читающих машин потенциальный поставщик должен подтвердить наличие авторизованного (сертифицированного) сервисного центра, оснащенного оборудованием и инструментарием для сервисного обслуживания и гарантийного ремонта тифлотехнических средств; технических работников по сервисному и техническому обслуживанию тифлотехнических средств.

8. Год выпуска читающих машин: 

Год выпуска читающих машин – не ранее 2025 года.
Оқитын машинаның техникалық ерекшеліктері
Сатып алу нөмірі: ___________

Сатып алу әдісі: ____________

Сатып алу атауы: ______________ 
Лот № __________

Лот атауы: оқитын машина

Қысқаша сипаттамасы: баспа материалын сканерлейтін және әр тілде дауыстап оқитын, оның ішінде қазақ (мемлекеттік) және орыс тілдерінде оқитын дербес оқу құрылғысы. 
Қосымша сипаттамасы: көзі көрмейтін және нашар көретін қолданушыларға арналған камерасы бар, дербес сканерлейтін және оқитын құрылғы.

Саны: ____________
Өлшеу бірлігі: дана

Жеткізу орны: ____________
Жеткізу мерзімі: ____________

1. Оқитын машинаның қысқаша сипаттамасы 
Оқитын машина – бұл көзі көрмейтін және нашар көретін қолданушыларға арналған кіріктірілген камерасы мен тасымалдауға арналған тұтқасы бар, жоғары кернеулі желіге (220-230В) қосылусыз дербес жұмыс жасау үшін кіріктірілген аккумулятор батареясы бар,  компьютерге қосылуды талап етпейтін дербес сканерлеуші тифлотехникалық құрылғы. Оқитын машина баспа материалдарын міндетті түрде ҚАЗАҚ (мемлекеттік) және орыс тілдерінде, сондай-ақ ағылшын және өзге де тілдерде сканерлеуге және оқуға мүмкіндік беруі тиіс, сондай-ақ сканерленген құжаттарды USB тасымалдаушы немесе қатқыл дискіде сақтау мүмкіндігі бар болуы керек. Оқитын машина Қазақстан Республикасының Конституциясының, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі №151-1 «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заң талаптарына және (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 16 қазандағы № 914 Қаулысы бекітілген) Қазақстан Республикасында тіл саясатын дамытудың 2023 - 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасына және КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011 Кеден одағының техникалық регламенттеріне сәйкес болуы тиіс. 

Оқитын машина қолданылуы жағынан қарапайым болуы тиіс және қолдану барысында ерекше техникалық білім мен тәжірибені талап етпеуі тиіс. Оқитын машина кітап, газет, журнал, поштадағы және өзге де тегіс басылымдағы материалды – компьютердің қажеттілігінсіз оңай және анық оқуы тиіс. Жеткізілетін оқитын машиналар жаңа болуы тиіс және осыған дейін мемлекеттік сатып алу заты болмауы керек.

2. Оқитын машинаның міндетті қызметтері және техникалық сипаттамалары:
Оқитын машина:

- кітаптар және өзге де басылымдағы материалдарды, мәтінді дыбысталған сөздерге қолданушының таңдауы бойынша қазақ (мемлекеттік) және орыс тілдерінде, сонымен қатар кем дегенде 15 өзге де шет тілдері мен диалектілерінде сканерлеп және оқуы тиіс;

- кем дегенде 40 дауыс болуы тиіс, соның ішінде кем дегенде екеуі қазақ (мемлекеттік) тілі үшін, кем дегенде екеуі орыс тілі үшін;

- суретке түскеннен кейін жаңғыртуды (оқуды) бастауы тиіс;

- беттерді бөлгілеу мүмкіндігін сақтай отырып, түптелген кітаптарды сканерлеу;

- камера көмегімен жаңа беттерді автоматты түрде тану және сканерлеу кезіндегі беттің орналасуын анықтау;

- бір мезетте оқу кезінде, кескіндерді алдын-ала суретке түсіру мүмкіндігінің болуы;
- құрылғының басқару панелінде орналасқан реттегіштер көмегімен жаңғырту жылдамдығы мен дыбыс қаттылығын бірқалыпты өзгерту мүмкіндігі;

- мәтін бойынша жоғары-төмен ауысу мүмкіндігінің болуы және қажет болған жағдайда қолданушының әріпте, сөзде, сөйлемде немесе азат жолында тоқтату қызметі болуы тиіс;

- компьютерге қосылу қажеттігісіз автономды режимде жұмыс істеу мүмкіндігі;

- қолданушының ыңғайына қарай батырмаларда кескінді суреттері мен сезіну таңбалары бар, жинақы орналасқан, қолданушы оларды оңай тауып және теңдестіру арқылы көп мөлшердегі қосымша мүмкіндіктерге қол жеткізуін қамтамасыз ете алатын басқару үстелі болуы тиіс; 

- оқылып жатқан мәтінді көрсету үшін брайль дисплейіне қосылу мүмкіндігі болуы тиіс;

- көзі нашар көретін қолданушыларға тұнықтығы жоғары мәтін мен ірі әріптерді көрсету үшін, және әріптің көлемін, түсін және фоның өзгерту, әріптер арасына арақашықтық қосу, оқу барысында сөздерге көмескі жарық түсіру үшін мониторға қосылу мүмкіндігі болуы тиіс;

- оқылымдылықты жақсарту үшін мәтін мен фонның 35-тен кем емес түс қиыстырулары болуы тиіс;

- танымал заманауи форматтардағы аудиокітаптарды жаңғырту мүмкіндігі, соның ішінде TXT немесе MP3 форматтары;

- DAISY форматымен қоса аудиокітаптарды жаңғырту (оқу) мүмкіндігі;

- файлдарды құрылғының ішкі жадысында (кіріктірілген қатқыл диск), сонымен бірге сыртқы тасымалдаушыларда (қатқыл диск, флешка) сақтау мүмкіндігі;

- классикалық әдебиет кітапханасында кем дегенде 150 кітап болуы тиіс.
3. Оқитын машинаның дыбыстық сипаттамаларына қойылатын міндетті талаптар: 
- оқудың дауысын, жылдамдығын, дауыс қаттылығын таңдау мүмкіндігі болуы тиіс;

- мәзір бойынша жылжудың әр қадамы дыбысталуы тиіс;

- қазақ (мемлекеттік) тілінде кіріктірілген сөздік мәзірі болуы тиіс;

- қазақ (мемлекеттік) және орыс тіліндегі кіріктірілген пайдалану бойынша нұсқаулық болуы тиіс. 

4. Оқитын машинаның техникалық параметрлеріне қойылатын талаптар – болуы тиіс:
- биіктігі 20 – 30 см аралығында орналасқан автофокус және ең жаңа кең бұрышты оптикасы бар жоғары ажыратқыш камера;

- кіріктірілген стереодинамиктер;

- біркелкі жарық түсіру үшін кіріктірілген жарықдиодты көмескі жарық;

- USB- порт, HDMI-порт, LAN-порт (USB-ден LAN-ға жалғастырғыш тетік), SD-картаға арналған жалғағыш, құлаққаптарға арналған жалғағыш;

- оқитын машинаны тасымалдауға арналған жималы тұтқа;

- ішкі жад: 180 Гб кем емес;

- кемінде 4 сағат үздіксіз жұмыс жасау мүмкіндігі бар кіріктірілген литий-ионды аккумулятор;

- қуат көзі: 100 - 240 вольт; 

- көлемі: 25х25х15 см артық емес; 

- салмағы: 2,7 кг артық емес; 
5. Тифлотехникалық құралдарды жеткізетін әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар: 

Әлеуетті өнім беруші өзінің техникалық ерекшеліктерінде жеткізуге ұсынылып отырған тауар туралы толық мәліметті көрсетуі тиіс: сауда белгісі, моделі, техникалық, қолдану және сапа сипаттамалары, тауар өндірушінің атауы және шыққан мекені, сондай-ақ сатып алынатын тауарлардың жекелеген әлеуетті өнім берушінікі екендігін анықтайтын өзге де сипаттамалар. Мемлекеттік сатып алу Шартының 5 бап, 5.1. тармағына сәйкес Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне тұпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесін ұсынуға міндетті. Әлеуетті өнім беруші өзінің техникалық ерекшеліктерінде жеткізуге ұсынылып отырған тауардың қолдану шығындарын, техникалық қызмет көрсетудің және жөндеудің бағасын көрсетуге міндетті. Оқу машиналарын жеткізу барысында Әлеуетті өнім беруші келесі міндетті қызметтердің болуын Тапсырыс берушінің өкілдеріне көрсетуі тиіс: қазақ және орыс тілдеріндегі синтез қызметінің болуы және осы техникалық ерекшеліктерде көрсетілген басқа да қызметтер. 

6. Жеткізу шарттары: 

Қажетті көлемде оқу машиналарын жеткізу орны Тапсырыс берушінің уәкілетті органының тұрған жері – __________, DDP шарттарының негізінде (ИНКОТЕРМС 2010), баж, алым, салық және басқа да бюджетке міндетті төлемдерді төлей отырып. Қажетті көлемде оқу машиналарын жеткізу конкурстық құжаттаманың шарттарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Жеткізілетін барлық оқитын машиналар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс және бұған дейін ұқсас мемлекеттік сатып алуда жеткізілген бұйым болмауы керек және Қазақстан Республикасының Конституциясының, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі №151-1 «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заң талаптарына және (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 16 қазандағы № 914 Қаулысы бекітілген) Қазақстан Республикасында тіл саясатын дамытудың 2023 - 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасына және КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011 Кеден одағының техникалық регламенттеріне сәйкес болуы тиіс.
7. Сапалық кепілдігін қамтамасыз ету 
Сапалық кепілдігін қамтамасыз ету үшін әлеуетті өнім беруші: оқитын машиналарды жеткізген күннен бастап 1 жыл ішінде оларға тегін кепілді жөндеу жүргізу; тұтынушының есебінен оларға кепілсіз сервистік және техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыруы керек. Оқитын машиналарға қызмет көрсетудің (жөндеу) сапа кепілдігін қамтамасыз ету үшін, тифлотехникалық құралдарды кепілді және кепілсіз жөндеуге Әлеуетті өнім беруші қажетті құрал-саймандармен жабдықталған сервистік қызмет көрсету орталығының бар болуын, сонымен бірге оқитын машинаға сервистік және техникалық қызмет көрсететін техникалық жұмыскерлердің болуын растауы керек.
8. Оқитын машиналардың шыққан жылы: 

Оқитын машиналардың шыққан жылы 2025 жылдан бұрын емес.

6

