| ЕДШ-да жаттығуларға арналған оңалту айлабұйымдарының жиынтығы СН 70.10 Тербелме платформа Тербелме платформа емдік дене шынықтырумен айналысуға арналған және балалар церебральды сал ауруын кешенді функциялық емдеудегі және тірек-қимыл аппараты аурулары бар науқастарды оңалтудағы құрал болып табылады. Платформа қозғалыстарды үйлестіруді және тепе-теңдікті сақтау ептілігін жаттықтыру үшін пайдаланылады. Талаптар: Платформа платформадан және оған екі жағынан бекітілген тербелу бұрышын шектейтін тіреуіштері бар жартылай дөңгелек доғалардан тұратын айлабұйымды білдіруі керек. Пациенттің дайындық дәрежесіне байланысты платформада жатуға, отыруға немесе тұруға болады. Платформаның металл қаңқасы платформаның аударылуына жол бермейтін тіреуіштермен жарақталуы керек. Платформа экологиялық таза жабыны - су негізіндегі лак бар ылғалға төзімді шереден жасалған. Платформа сырғанауға қарсы жабынмен, ковролинмен жарақталуы керек. Қаңқа металды коррозиядан ұзақ уақыт қорғауды қамтамасыз ететін полимерлі-ұнтақты бояумен жабылған Материалдарға қойылатын талаптар: Болат пішінді құбырлардан жасалған қаңқа. Ұнтақты жабыны бар болат. Техникалық сипаттамалары: Ені 70 см артық емес; Ұзындығы 130 см артық емес Биіктігі 22 см артық емес Салмағы 14 кг аспайды Жүк көтергіштігі 100 кг. Тербелмелі платформаның зауыттық кепілдік міндеттемелері қолданылатын өзінің сериялық нөмірі болуы керек. Жеткізушілерге қойылатын талаптар: - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мекемесі берген тіркеу куәлігінің (көшірмесінің) міндетті түрде болуы. - Паспорт (нұсқаулық) қазақ және орыс тілдерінде | Комплект приспособлений реабилитационных для занятий в ЛФК СН 70.10 Платформа качающаяся Платформа, качающаяся предназначена для занятий лечебной физкультурой и является инструментом в комплексном функциональном лечении ДЦП и реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Платформа используется для тренировки координации движений и умения поддерживать равновесие. Требования: Платформа должна представлять собой приспособление, состоящее из платформы и прикрепленных к ней с двух сторон полукруглых дуг с упорами, которые ограничивают угол качания. В зависимости от степени подготовки пациента на платформе можно лежать, сидеть или стоять. Металлический каркас платформы должен быть оснащен упорами, не допускающими опрокидывания платформы. Платформа изготовлена из влагостойкой фанеры с экологически чистым покрытием - лаком на водной основе. Платформа должна быть оснащена противоскользящим покрытием, ковролином. Каркас покрыт полимерно-порошковой краской, обеспечивающей длительную защиту металла от коррозии Требования к материалам: Каркас из стальных профильных труб. Сталь с порошковым покрытием. Технические характеристики: Ширина не более 70 см; Длина не более 130 см Высота не более 22 см Вес не более 14 кг Грузоподъемность 100 кг. Платформа качающаяся должна иметь свой серийный номер, на который распространяются заводские гарантийные обязательства. Требования к поставщикам: 1.Обязательное наличие регистрационного удостоверения (копия), выданного учреждением Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 2.Паспорт (руководство) на казахском и русском языках |
| --- | --- |