| Логопедтік қойылымдық зондтар, 7 данадан тұратын жиынтық (Ф.А. Рау әдістемесі бойынша) (өндіруші: Украина) Логопедтік тәжірибеде пайдаланылатын арнайы құрал-саймандар. Құрал-саймандар жоғары сапалы тағамдық тот баспайтын болаттан жасалады. Құрал-саймандардың беті жұмыс істеп тұрған кезде терінің және шырышты қабықтардың зақымдануын болдырмау үшін жылтыратылған және санитариялық-гигиеналық талаптарға сәйкес келеді. Тұтқалар жұмысты ыңғайлы ету үшін ұзартылған. Дыбыстарды қою үшін пайдаланылады. Жиынтыққа мына зондтар кіреді: «Длинный» (Ұзын), «Короткий» (Қысқа), «Г-образный» (Г-тәрізді), «Рамка» (Жақтау), «Петля» (Ілмек), «Шпатель» (Қалақша), -р- дыбысын қоюға дайындау зонды Дыбыстарды қою үшін пайдаланылады. Жиынтыққа [р, р'] дыбысын қоюға арналған шарикті зонд (пластик) кіреді. Зарарсыздандыру және стерилдеу. Зондтар: ГОСТ 2874 ағынды ауыз суымен 0,5 ± 0,1 мин ішінде алдын ала шаюдан тұратын стерилдеу алдындағы тазалауға. 15 ± 1 мин ішінде 20 ± 10 °С температурада 76% этил спиртінің ерітіндісінде жібітуге 3 ± 1 мин. ішінде 76% этил спирті ерітіндісінде жуып шаюға, 0,5 ± 0,1 мин. ішінде ГОСТ 6709 дистилляцияланған сумен шаюға, ылғал толығымен жоғалғанға дейін 80 ± 5 ° температурада ыстық ауамен кептіруге; - 95 ± 5 ° С температурада құрғақ ыстық ауамен зарарсыздандыруға; - 10 ± 1 мин. ішінде 100 ± 5 ° С температурада бумен зарарсыздандыруға төзімді. | Зонды логопедические постановочные, комплект из 7 штук (по методике Ф.А. Рау) (производитель: Украина) Специальные инструменты, используемые в логопедической практике. Инструменты изготавливаются из высококачественной пищевой нержавеющей стали. Поверхность инструментов отполирована для исключения повреждений кожных и слизистых оболочек при работе и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Рукоятки удлинены для удобства в работе. Используется для постановки звуков. В комплект входят зонды: «Длинный», «Короткий», «Г-образный», «Рамка», «Петля», «Шпатель», Зонд для подготовки к постановке звука-р Используется для постановки звуков. В комплект входит шариковый зонд (пластиковый) для постановки звука [р, р']. Дезинфекция и стерилизация. Зонды устойчивы к: - пред стерилизационной очистке, состоящей из предварительного ополаскивания проточной питьевой водой ГОСТ 2874 в течение 0,5 ± 0,1 мин. Замачиванию в растворе спирта этилового 76% при температуре 20 ± 10 ° С в течение 15 ± 1 мин. Промыванию в растворе этилового спирта 76% в течение 3 ± 1 мин., ополаскивание дистиллированной водой ГОСТ 6709 в течение 0,5 ± 0,1 мин., сушке горячим воздухом при температуре 80 ± 5 ° с до полного исчезновения влаги; - воздушной дезинфекции сухим горячим воздухом при температуре 95 ± 5 ° С; - паровой стерилизации при температуре 100 ± 5 ° С в течение 10 ± 1 мин. |
| --- | --- |