| Пиляева әдістемесі бойынша логопедтік массаж зондтары (10 данадан тұратын жиынтық) (өндіруші: Украина) Логопедтік тәжірибеде пайдаланылатын арнайы құрал-саймандар. Құрал-саймандар жоғары сапалы тағамдық тот баспайтын болаттан жасалады. Құрал-саймандардың беті жұмыс істеп тұрған кезде терінің және шырышты қабықтардың зақымдануын болдырмау үшін жылтыратылған және санитариялық-гигиеналық талаптарға сәйкес келеді. Тұтқалар жұмысты ыңғайлы ету үшін ұзартылған. Жиынтыққа қолданылуы мен мақсаты бойынша әртүрлі құрал-саймандар кіреді: миогимнастиктер, массажер зондтар, бағыттағыш зондтар және бекіткіштер кіреді. ## 1. №1 “Логолунтик” көп функциялы логопедтік зонды. ## 2. №2 “Логовупсень” логопедтік зонды. ## 3. №3 “Логопупсень” Пиляева әдістеме бойынша логопедтік зонды. ## 4. №4 “Логомила” Пиляева әдістемесі бойынша логопедтік зонды. ## 5. №5 “Ёлочка” (Шырша) әдістемесі бойынша логопедтік зонды. ## 6. Су Джок тот баспайтын массажері бар №6 “Логопедический ежик игольчатый” (Логопедтік инелі кірпі) құрама логопедтік массаж зонды. ## 7. №7 “Корона” (Тәж) логопедтік зонды. ## 8. №8 “Логошнюк” логопедтік зонды. ## 9. №9 “Ромашка” (Түймедақ) Пиляева әдісі бойынша логопедтік зонды. ## 10. №910 “Ромашка наклонная" (Көлбеу түймедақ) Пиляева әдісі бойынша логопедтік зонды. Зарарсыздандыру және стерилдеу. Зондтар: ГОСТ 2874 ағынды ауыз суымен 0,5 ± 0,1 мин ішінде алдын ала шаюдан тұратын стерилдеу алдындағы тазалауға. 15 ± 1 мин ішінде 20 ± 10 °С температурада 76% этил спиртінің ерітіндісінде жібітуге 3 ± 1 мин. ішінде 76% этил спирті ерітіндісінде жуып шаюға, 0,5 ± 0,1 мин. ішінде ГОСТ 6709 дистилляцияланған сумен шаюға, ылғал толығымен жоғалғанға дейін 80 ± 5 ° температурада ыстық ауамен кептіруге; - 95 ± 5 ° С температурада құрғақ ыстық ауамен зарарсыздандыруға; - 10 ± 1 мин. ішінде 100 ± 5 ° С температурада бумен зарарсыздандыруға төзімді. | Логопедические массажные зонды по методике Пиляевой (комплект из 10 шт.) (производитель: Украина) Специальные инструменты, используемые в логопедической практике. Инструменты изготавливаются из высококачественной пищевой нержавеющей стали. Поверхность инструментов отполирована для исключения повреждений кожных и слизистых оболочек при работе и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Рукоятки удлинены для удобства в работе. Комплект включает в себя различные по применению и назначению инструменты: миогимнастики, зонды массажеры, зонды направители и фиксаторы. ## 1. Многофункциональный логопедический зонд №1 “Логолунтик”. ## 2. Логопедический зонд №2 “Логовупсень”. ## 3. Логопедический зонд по методике Пиляевой №3 “Логопупсень”. ## 4. Логопедический зонд по методике Пиляевой №4 “Логомила”. ## 5. Логопедический зонд по методике №5 “Ёлочка”. ## 6. Комбинированный логопедический массажный зонд №6 “Логопедический ежик игольчатый” с нержавеющим массажером Су Джок. ## 7. Логопедический зонд №7 “Корона”. ## 8. Логопедический зонд №8 “Логошнюк”. ## 9. Логопедический зонд по методике Пиляевой №9 “Ромашка”. ## 10. Логопедический зонд по методике Пиляевой №10 “Ромашка наклонная”. Дезинфекция и стерилизация. Зонды устойчивы к: - пред стерилизационной очистке, состоящей из предварительного ополаскивания проточной питьевой водой ГОСТ 2874 в течение 0,5 ± 0,1 мин. Замачиванию в растворе спирта этилового 76% при температуре 20 ± 10 ° С в течение 15 ± 1 мин. Промыванию в растворе этилового спирта 76% в течение 3 ± 1 мин., ополаскивание дистиллированной водой ГОСТ 6709 в течение 0,5 ± 0,1 мин., сушке горячим воздухом при температуре 80 ± 5 ° с до полного исчезновения влаги; - воздушной дезинфекции сухим горячим воздухом при температуре 95 ± 5 ° С; - паровой стерилизации при температуре 100 ± 5 ° С в течение 10 ± 1 мин. |
| --- | --- |