| Вертикализатор-таған 38.02.02 Тұрып тұруға арналған тірек. Бойы 140 см-ге дейінгі пациенттер үшін Вертикализатор таған түйілмелі диплегия, түйілмелі гемиплегия (гемипарез), атониялық-астатикалық (мишық) нысаны сияқты церебралды сал ауруының клиникалық нысандары бар балаларға арналған. Бұдан басқа, вертикализатор жұлын жарақаты болғаннан кейін, инсульт болғаннан кейін төменгі түйілмелі парапарезбен ауыратын науқастарға тіндердің трофикалық өзгерістерінің (ойылудың) алдын алу ретінде ұсынылған. Вертикализатор тағанға қойылатын талаптар: Бүйірлік тіреуіштер, абдукторы бар тізе қысқышы, белбеу және аяққа арналған тіреуіштер пациентті тік күйінде мықтап бекітуге мүмкіндік беруі керек. Биіктігі мен ені бойынша реттелетін бүйірлік тіреуіштер мен белбеу, биіктігі мен тереңдігі бойынша реттелетін тізе қысқышы денетұрпаты әртүрлі пайдаланушыларға ыңғайлы пайдалануды қамтамасыз етуі керек. Көбікполиуретан толтырғышы бар матадан жасалған бекіту элементтері жайлы пайдалануды қамтамасыз етуі керек. Бұйым тұрып тұру және дұрыс тік қалыпты сақтап отыру процесін жаттықтыруды қамтамасыз етуі керек. Бұйымды сондай-ақ жаттығуды, емдік дене шынықтыру жаттығулары кешенін (өз бетімен немесе нұсқаушының көмегімен) жүргізу үшін пайдалануға болады. Диаметрі 75 мм болатын 4 дөңгелек (олардың екеуінде жеке тежегіштер бар) еден үстімен оңай қозғалуға кепілдік береді. Материалдарға қойылатын талаптар: Негізі болат пішінді құбырлардан жасалған Болат бөлшектерінің жабыны - полимерлі ұнтақты Аяққа арналған тіреуіштері бар басқыш - ылғалға төзімді шере немесе HPL-пластик Ағаш бөліктері су негізіндегі лакпен жабылған Антистатикалық резеңке бар дөңгелектер Пайдаланушыны бекіту элементтері - су өткізбейтін, санитарлық өңдеуге жол беретін және қажалуға төзімді мата Техникалық параметрлер: Ені, мм., артық емес - 610 Ұзындығы, мм., артық емес - 880 Биіктігі, мм., артық емес - 1490-1500 Салмағы, кг., артық емес - 30 СН-38.02.02 вертикализатор тағанның жиынтықталымы: Жастығы бар тіректер: 1 д. кеуде бөлімі үшін 1 д. жамбас бөлімі үшін Реттелетін шектегіштер: Жамбас бөліміне арналған тірекпен бірге реттелетін, биіктік бойынша шектегіштер. Ені мен арақашықтығы бойынша шектегіштер - 1 жұп (жамбас бөлімі үшін). Абдуктор - 1 дана (биіктігі бойынша реттеу мүмкіндігі бар). Қысқыш - 1 дана (биіктігі мен дене тірегіне дейінгі қашықтық бойынша реттеу және бекіту мүмкіндігі бар). Аяққа арналған шектегіштер (табанның ені бойынша) – 4 дана. Аяққа арналған шектегіштер (табанның ені бойынша) – 1 дана. Жастықтар қаңқаға белдіктермен бекітіледі. Заттаңба - 1 д. Бұйымның зауыттық кепілдік міндеттемелері қолданылатын өзінің сериялық нөмірі болуы керек. Жеткізушілерге қойылатын талаптар: - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мекемесі берген тіркеу куәлігінің (көшірмесінің) міндетті түрде болуы. - Паспорт (нұсқаулық) қазақ және орыс тілдерінде | Вертикализатор-стойка СН 38.02.02 Опора для стояния. Для пациентов ростом до 140 см Вертикализатор стойка предназначен для детей с такими клиническими формами ДЦП, как: спастическая диплегия, спастическая гемиплегия (гемипарез), атонически-астатическая (мозжечковая) форма. Кроме того, вертикализатор рекомендован больным при нижнем спастическом парапарезе после перенесенной спинальной травмы, после перенесенного инсульта в качестве профилактики трофических изменений тканей (пролежней). Требования к вертикализатору –стойке: Боковые упоры, коленный прижим с абдуктором, пояс и упоры для ног должны позволять надежно зафиксировать пациента в вертикальном положении. Регулируемые по высоте и ширине боковые упоры и пояс, по высоте и глубине коленный прижим должны обеспечивать удобство эксплуатации пользователям различной комплекции. Элементы крепления, изготовленные из ткани с пенополиуретановым наполнителем, должны обеспечивать комфортное пользование. Изделие должно обеспечивать тренировку процесса стояния и удержания правильной вертикальной позы. Изделие также может использоваться для проведения зарядки, комплекса упражнений лечебной физкультуры (самостоятельно или при помощи инструктора). 4 колеса диаметром 75 мм, два из которых имеют индивидуальные тормоза, гарантируют легкое перемещение по полу. Требования к материалам: Основа изготовлена из стальных профильных труб Покрытие стальных деталей - полимерно порошковое Подножка с упорами для ног - влагостойкая фанера или HPL - пластик Деревянные части покрыты лаком на водной основе Колеса с антистатической резиной Элементы крепления пользователя - ткань водонепроницаемая, допускающая санитарную обработку и стойкая к стиранию Технические параметры: Ширина,мм., не более- 610 Длина, мм., не более- 880 Высота, мм., не более -1490- 1500 Масса, кг., не более- 30 Комплектация вертикализатора стойки СН-38.02.02: Опоры с подушкой: 1 шт для грудного отдела 1 шт. для тазового отдела Ограничители регулируемые: Ограничители по высоте, регулируемые вместе с опорой для тазового отдела. Ограничители по ширине и расстоянию между ними – 1 пара (для тазового отдела). Абдуктор – 1 штука (с возможностью регулировки по высоте). Прижим – 1 штука (с возможностью регулировки и фиксации по высоте и расстоянию до опоры туловища). Ограничители для ног (по ширине стопы) – 4 штуки. Ограничители для ног (по ширине стопы) – 1 штука. Подушки крепятся ремнями к каркасу. Этикетка – 1 шт. Изделие должно иметь свой серийный номер, на который распространяются заводские гарантийные обязательства. Требования к поставщикам: - Обязательное наличие регистрационного удостоверения (копия), выданного учреждением Министерства здравоохранения Республики Казахстан. - Паспорт (руководство) на казахском и русском языках |
| --- | --- |