| # №4 “Логомила” Пиляева әдістемесі бойынша логопедтік зонды (өндіруші: Украина) Логопедтік тәжірибеде пайдаланылатын арнайы құрал-сайман. Құрал-сайман жоғары сапалы тағамдық тот баспайтын болаттан жасалады. Құрал-сайманның беті жұмыс істеп тұрған кезде терінің және шырышты қабықтардың зақымдануын болдырмау үшін жылтыратылған және санитариялық-гигиеналық талаптарға сәйкес келеді. Тұтқа жұмысты ыңғайлы ету үшін ұзартылған. Бағыттағыш-миогимнастик зонды екі бойлық-симметриялық бөліктен және жылжымалы элементтері бар бағыттағыштардан тұрады. Мектепке дейінгі және кіші мектеп жасындағы балаларда дизартрия, дыбыс айту және есту қабілеті бұзылуы, ринолалия, алалия кезінде, сондай-ақ ересектерде инсульттан кейінгі афазия және өтемделмеген дизартрия кезінде тіл бұлшықеттерінің жиырылуы және аз қозғалуы кезінде миогимнастикалық кешендерді орындауға арналған. Зарарсыздандыру және стерилдеу. Зондтар: ГОСТ 2874 ағынды ауыз суымен 0,5 ± 0,1 мин ішінде алдын ала шаюдан тұратын стерилдеу алдындағы тазалауға. 15 ± 1 мин ішінде 20 ± 10 °С температурада 76% этил спиртінің ерітіндісінде жібітуге 3 ± 1 мин. ішінде 76% этил спирті ерітіндісінде жуып шаюға, 0,5 ± 0,1 мин. ішінде ГОСТ 6709 дистилляцияланған сумен шаюға, ылғал толығымен жоғалғанға дейін 80 ± 5 ° температурада ыстық ауамен кептіруге; - 95 ± 5 ° С температурада құрғақ ыстық ауамен зарарсыздандыруға; - 10 ± 1 мин. ішінде 100 ± 5 ° С температурада бумен зарарсыздандыруға төзімді. | # Логопедический зонд по методике Пиляевой №4 “Логомила” (производитель: Украина) Специальный инструмент, используемый в логопедической практике. Инструмент изготавливается из высококачественной пищевой нержавеющей стали. Поверхность инструмента отполирована для исключения повреждений кожных и слизистых оболочек при работе и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Рукоятка удлинена для удобства в работе. Зонд направитель-миогимнастик состоит из двух продольно-симметричных частей и направляющих с подвижными элементами. Предназначен для выполнения миогимнастических комплексов при спастичности и малой подвижности мышц языка у детей дошкольного и младшего школьного возраста при дизартрии, нарушении звукопроизношения и слуха, ринолалии, алалии, а также у взрослых при постинсультной афазии и некомпенсированной дизартрии. Дезинфекция и стерилизация. Зонды устойчивы к: - пред стерилизационной очистке, состоящей из предварительного ополаскивания проточной питьевой водой ГОСТ 2874 в течение 0,5 ± 0,1 мин. Замачиванию в растворе спирта этилового 76% при температуре 20 ± 10 ° С в течение 15 ± 1 мин. Промыванию в растворе этилового спирта 76% в течение 3 ± 1 мин., ополаскивание дистиллированной водой ГОСТ 6709 в течение 0,5 ± 0,1 мин., сушке горячим воздухом при температуре 80 ± 5 ° с до полного исчезновения влаги; - воздушной дезинфекции сухим горячим воздухом при температуре 95 ± 5 ° С; - паровой стерилизации при температуре 100 ± 5 ° С в течение 10 ± 1 мин. |
| --- | --- |