| Логопедтік массаж зондтары, 12 данадан тұратын жиынтық (өндіруші: Украина) Логопедтік тәжірибеде пайдаланылатын арнайы құрал-саймандар. Құрал-саймандар жоғары сапалы тағамдық тот баспайтын болаттан жасалады. Құрал-саймандардың беті жұмыс істеп тұрған кезде терінің және шырышты қабықтардың зақымдануын болдырмау үшін жылтыратылған және санитариялық-гигиеналық талаптарға сәйкес келеді. Тұтқалар жұмысты ыңғайлы ету үшін ұзартылған. Массаж зондтарының толық жиынтығы. Артикуляциялық аппарат бұлшықеттеріне жұмсақ массаждық әсер ету үшін пайдаланылады. Жиынтыққа мына зондтар кіреді: «Вилочка» (Шаңышқы), «Восьмерка» (Сегіздік), «Большие саночки» (Үлкен шана), «Средние саночки» (Орташа шана), «Малые саночки» (Кіші шана), «Топорик» (Балта), «Крестовина» (Айқастырма), «Толканчик» (Итергіш), «Щипчики» (Кішкентай қысқаш), «Подтягивающий» (Тартқыш), «Лебедушка» (Аққу), «Скользящий» (Сырғанағыш) Зарарсыздандыру және стерилдеу. Зондтар: ГОСТ 2874 ағынды ауыз суымен 0,5 ± 0,1 мин ішінде алдын ала шаюдан тұратын стерилдеу алдындағы тазалауға. 15 ± 1 мин ішінде 20 ± 10 °С температурада 76% этил спиртінің ерітіндісінде жібітуге 3 ± 1 мин. ішінде 76% этил спирті ерітіндісінде жуып шаюға, 0,5 ± 0,1 мин. ішінде ГОСТ 6709 дистилляцияланған сумен шаюға, ылғал толығымен жоғалғанға дейін 80 ± 5 ° температурада ыстық ауамен кептіруге; - 95 ± 5 ° С температурада құрғақ ыстық ауамен зарарсыздандыруға; - 10 ± 1 мин. ішінде 100 ± 5 ° С температурада бумен зарарсыздандыруға төзімді. | Зонды логопедические массажные, комплект из 12 штук (производитель: Украина) Специальные инструменты, используемые в логопедической практике. Инструменты изготавливаются из высококачественной пищевой нержавеющей стали. Поверхность инструментов отполирована для исключения повреждений кожных и слизистых оболочек при работе и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Рукоятки удлинены для удобства в работе. Полный комплект массажных зондов. Используется для мягкого массажного воздействия на мышцы артикуляционного аппарата. В комплект входят зонды: «Вилочка», «Восьмерка», «Большие саночки», «Средние саночки», «Малые саночки», «Топорик», «Крестовина», «Толканчик», «Щипчики», «Подтягивающий», «Лебедушка», «Скользящий» Дезинфекция и стерилизация. Зонды устойчивы к: - пред стерилизационной очистке, состоящей из предварительного ополаскивания проточной питьевой водой ГОСТ 2874 в течение 0,5 ± 0,1 мин. Замачиванию в растворе спирта этилового 76% при температуре 20 ± 10 ° С в течение 15 ± 1 мин. Промыванию в растворе этилового спирта 76% в течение 3 ± 1 мин., ополаскивание дистиллированной водой ГОСТ 6709 в течение 0,5 ± 0,1 мин., сушке горячим воздухом при температуре 80 ± 5 ° с до полного исчезновения влаги; - воздушной дезинфекции сухим горячим воздухом при температуре 95 ± 5 ° С; - паровой стерилизации при температуре 100 ± 5 ° С в течение 10 ± 1 мин. |
| --- | --- |