Ходунки «Айболит»  СН 36.12.01  Для роста 70-90 см

Ходунки– детские, предназначены детям с детским церебральным параличом (ДЦП), а также с вялыми и спастическими парезами и параличами разной этиологии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата.

Ходунки должны:

- представлять собой комплекс устройств обеспечивающих поэтапную реабилитацию.

-способствовать подавлению патологической постуральной активности, создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций, помогать предупреждать развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствовать устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. Должны быть предназначены для выработки правильной походки с полной или частичной фиксацией пациента, тренировки равновесия при стоянии и ходьбе.

Ходунки многофункциональные – детские, должны состоять из металлического разборного каркаса, состоящего из двух рам, связанных между собой металлическими перемычками, на четырех самоориентирующихся колесах, к которому крепится подвижная рама, обеспечивающая регулировку по высоте. На раме закреплены фиксирующий корсет (для контурного крепления туловища) и мягкое  сиденье,  которые предназначены для обеспечения жесткой фиксации корпуса ребенка. Конструкция насадки позволяет осуществлять регулировку в зависимости от роста ребенка. Конструкция ходунков допускает реверсивное движение. Также ходунки снабжены креплением для ног, которые облегчают ходьбу.

Ходунки должны быть снабжены специальными приспособлениями для полной и надежной фиксации тела ребенка в ходунках, которые снижают боязнь падения и стимулируют желание передвижения и формируют навыки стояния и правильной ходьбы:                                               1) Подлокотник с фиксирующим ремнем для рук – опора под локоть регулируется по ширине, высоте и длине для комфортного положения рук ребенка. Для большей опоры имеется ручка из нержавеющей стали с резиновой оплеткой.                                                                                                                                                                  2) Фиксирующий корсет удерживает тело пользователя, на нужной высоте. Выполнен из ткани типа «Турист» с внутренним наполнителем из пенополиуретена, регулируется по ширине с помощью застежки «контакт» и страховочного ремня, застегивающегося на спине, предохраняя ребенка от случайного расстегивания и ослабления фиксации. Регулируется по высоте, за счет изменения положения стоек. 3) Поддерживающее мягкое сидение, предохраняет от сильного приседания тела, выполнено из ткани типа «Турист». Сидение с одной стороны надето на стяжку с зацепами, с другой стороны ремнями фиксируется за раму. 4) Приспособление для ограничения длины шага, позволяет избежать «перекреста», закидывания ног и дает возможность пользователю передвигаться в правильном положении. 5) Возможность трансформации изделия (в вариант Степ) для последующего этапа реабилитации. Для этого используют малую раму с мягким чехлом и сидение. 6) Рамы из стальной профильной трубы обеспечивают устойчивость и надежность ходунков.

Требования к материалам, из которых изготовлены ходунки:

Каркас ходунков должен быть изготовлен из стальных профильных труб.

Стойки подлокотников, корсета и ограничителя изготовлены из нержавеющей стали; подлокотники изготовлены из листовой стали, толщиной 1мм. Покрытие стальных деталей - полимерная порошковая краска, обеспечивающая защиту металла от коррозии. Шитые детали изготовлены из моющейся водонепроницаемой, допускающей санитарную обработку и стойкой к истиранию ткани.

Требования к техническим характеристикам ходунков при росте ребенка от 70см до 90см.

Длина: 0,65 м. Ширина: 0,6 м. Высота: 0,57 – 0,69 м. Расстояние между осями подлокотников от 21 до 33 см. Регулировка корсета по ширине от 16 до 24 см. Общий вес ходунков: 11 кг. Безопасная рабочая нагрузка: 60 кг.

Комплектация предлагаемых к поставке ходунков:

Рама нижняя -1 шт.; Рама верхняя - 1 шт.; Стойка передняя - 2 шт.; Стойка задняя с колесом - 2 шт.; Стойка подлокотника - 2 шт.; Подлокотник - 2 шт.; Стойка охватывающего механизма - 2 шт.; Охватывающий механизм - 1 шт.; Перекладина большая -1 шт.; Стойка большой перекладины - 2 шт.; Сидение большое - 1 шт.; Направляющая для ног с ограничителем шага - 2 шт.; Рама малая -1 шт.; Перекладина малая - 1 шт.; Сидение малое - 1 шт.; Стопор М8х16 - 14 шт.; Стопор М8х35 - 4 шт.; Винт М8) - 8 шт.; Ключ  шестигранный - 1 шт.; Руководство по эксплуатации - 1 шт..

«Аиболит» жүру рамасы СН 36.12.01  70–90 см биіктікке арналған

Бұл балаларға арналған жүру рамасы церебральды сал (CP), сондай-ақ әртүрлі этиологиялы жұмсақ және спастикалық парездер мен параличтерге, сүйек-бұлшықет жүйесінің бұзылыстарымен бірге жүретін балаларға арналған.

Жүруге арналған құрылғылар:

- қадамдық рехабилитацияны қамтамасыз ететін құралдар жиынтығынан тұруы тиіс.

- патологиялық постуральды белсенділікті басуға, қалыпты постуральды реакциялардың дамуына жағдай жасауға, ірі буындардың контрактуралары мен деформацияларының дамуын болдырмауға, сондай-ақ постуральды бұзылыстар мен патологиялық аяқ орналасуын түзетуге көмектесуі тиіс. Олар науқасты толық немесе жартылай иммобилизациялау арқылы дұрыс жүрісті дамытуға және тұру мен жүру кезінде тепе-теңдікті жаттықтыруға арналған болуы тиіс.

Балаларға арналған көпфункционалды жүру жақтаулары екі жақтауды металл көлденең балкалармен біріктіретін, төрт өздігінен теңестірілетін дөңгелекке орнатылған бүктелетін металл жақтаудан және биіктігін реттеуге мүмкіндік беретін қозғалмалы жақтаудан тұруы тиіс. Денені контурлап қолдауға арналған тіреу белдігі мен жұмсақ жастықшалы орындық рамаға бекітіледі; олар баланың денесіне мықты тірек беруге арналған. Қосалқы құрылғының дизайны баланың бойына қарай реттеуге мүмкіндік береді. Жүргізгіштің құрылымы алға және артқа қозғалуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жүруді жеңілдету үшін жаяу жүргіш аяққа арналған белдіктермен жабдықталған.

Жүрушілер баланың денесін толық және сенімді түрде жүрушінің ішінде бекітетін арнайы құрылғылармен жабдықталуы тиіс, олар құлау қорқынышын азайтып, қозғалуға деген ынтаны арттырып, дұрыс тұру мен жүру дағдыларын дамытуға көмектеседі: 1) Қолдарды бекітуге арналған белдікпен жабдықталған қолтықтар – шынтақты тіреуі баланың қолына ыңғайлы күйді қамтамасыз ету үшін ені, биіктігі және ұзындығы бойынша реттеледі. Қосымша қолдау үшін резеңкелі ұстағышы бар тот баспайтын болаттан жасалған тұтқа орнатылған.                                                                                                                                                                  2) Қолданушының денесін дұрыс биіктікте ұстап тұратын бекітуші арқан жүйесі. «Tourist» типті матадан және полиуретан көбігі толтырмасынан жасалған, ені «контакт» жапқышы мен артқы жағындағы қауіпсіздік белдігі арқылы реттеледі, бұл баланың оны кездейсоқ ашып алуы немесе босап кетуіне жол бермейді. Биіктігі тірек бағаналарының орнын өзгерту арқылы реттеледі. 3) «Tourist» типті матадан жасалған жұмсақ жастықшалы тіректі орындық дененің тым алға қисаюына жол бермейді. Бір жағынан орындық ілгектері бар белдікке бекітіледі, ал екінші жағынан белдіктер арқылы жақтауға бекітіледі. 4) Қадам ұзындығын шектейтін құрылғы аяқтарды қиыстырудан немесе тербелтуден сақтайды және пайдаланушыға дұрыс қалыпта қозғалуға мүмкіндік береді. 5) Өнімді кейінгі реабилитация кезеңі үшін («Step» нұсқасына) түрлендіруге болады. Осы мақсат үшін жұмсақ жамылғысы мен отыратын орны бар кішкентай рама қолданылады. 6) Болаттан жасалған секциялық құбырлардан жасалған рамалар жүріп-тұруға арналған таяқшалардың тұрақтылығы мен сенімділігін қамтамасыз етеді.

Жаяу жүру рамасын өндіруде қолданылатын материалдарға қойылатын талаптар:

Жаяу жүру рамасының каркасы болат профильді түтіктерден жасалуы тиіс.

Қолтықты тіреуіштер, арқа тіреуіш және қауіпсіздік таяныштары тот баспайтын болаттан жасалған; қолтықты тіреуіштер 1 мм қалыңдықтағы болат парағынан жасалған.  Болат бөлшектер металлды коррозиядан қорғайтын полимерлі ұнтақты бояумен қапталған. Жастықшамен жабылған бөліктер жууға болатын, су өткізбейтін, дезинфекциялауға жарамды және тозуға төзімді матадан жасалған.

Бойы 70 см-ден 90 см-ге дейінгі балаларға арналған жүріс көмекшісінің техникалық сипаттамалары.

Ұзындығы: 0,65 м. Ені: 0,6 м. Биіктігі: 0,57–0,69 м. Қолтық тіректердің осьтері арасындағы қашықтық: 21-ден 33 см-ге дейін. Тұрақтандырғыш рамасының енін реттеу: 16-дан 24 см-ге дейін. Жүргіштің жалпы салмағы: 11 кг. Қауіпсіз жұмыс жүктемесі: 60 кг.

Жабдықтауға ұсынылатын жүргіштерге кіретін компоненттер:

Төменгі рама – 1 дана; Жоғарғы рама – 1 дана; Алдыңғы тірек – 2 дана; Дөңгелекті артқы тірек – 2 дана; Қолтықты тірек – 2 дана; Қолтық – 2 дана; Қысқыш механизм тірегі – 2 дана; Ұстағыш механизмі – 1 дана; Үлкен көлденең балка – 1 дана; Үлкен көлденең балка тіреулері – 2 дана; Үлкен орындық – 1 дана; Қадам шектегіші бар аяқ тірегі – 2 дана; Кішігірім рама – 1 дана; Кішігірім көлденең балка – 1 дана; Кіші орындық – 1 дана; M8×16 бекіту штырь – 14 дана; M8×35 бекіту штырь – 4 дана; M8 бұранда – 8 дана; Алтыбұрышты кілт – 1 дана; Пайдаланушы нұсқаулығы – 1 дана.