Техническая спецификация

на принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля

Номер закупки: ___________

Способ закупки: ____________

Наименование закупки: ______________

Лот № __________

Наименование лота: Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля

Краткая характеристика: Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля

Дополнительная характеристика: для лиц с нарушением зрения

Кол-во: _______

Единица измерения: штука

Место поставки: ____________

Срок поставки: ____________

1) Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и высококачественной тактильной графики для незрячих пользователей  должен обладать следующими функциями и техническими характеристиками: двухсторонняя печать (тиснение); вместимость лотка не менее чем на 300 листов; вес бумаги 120-180 г/м2; возможность печати на формате A3 и A4; автоматическое разбиение документа для брайлевских книг; скорость тиснения: не менее 250 знаков в секунду; шрифт Брайля: 2.5 мм; ячейки Брайля: 6 и 8 точек; настраиваемое расстояние между строками; разрешение тактильной графики: 50 DPI; технология формирования точек: 3 головки тиснения с 13 молоточками на каждой;  меню с речевым синтезом обратной связи (интерфейс) с поддержкой русского и других языков; обозначение наименования клавиш плоскопечатным шрифтом и шрифтом Брайля, а так же светодиодным индикатором статусов принтера; USB 2.0 стандарт; сеть 100 Мб стандарт TCP / IP, возможность доступа по IP-адресу в локальной сети;  Wi-Fi, Bluetooth, поддержка мобильных устройств; Интерфейсы: пользовательский интерфейс: речевая обратная связь; Веб-интерфейс, в том числе локализованный на казахский язык: встроенный веб-сервер для мониторинга состояния тиснения и установки; Сервисный интерфейс: сервисный порт для мониторинга файлов журнала, статуса принтера; Габариты: без упаковки -  не более 60x75x95 см.; Вес: без упаковки – не более 66,0 кг; уровень шума: не более 70 дБ (A).

Комплект поставки должен включать: тиснитель, кабель питания, USB-кабель, флешь-карта с драйверами, руководство пользователя, краткая инструкции плоскопечатная.

2. Требования к потенциальному поставщику тифлотехнических средств

В соответствии с условиями и требованиями конкурсной документации, потенциальный поставщик должен в своей технической спецификации указать полную информацию о предлагаемом к поставке товаре: товарный знак, модель, технические, эксплуатационные и качественные характеристики, наименование производителя и страны происхождения товара, и иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику. Вместе с конкурсной заявкой должны быть представлены для изучения конкурсной комиссией копии: руководства (инструкции) по эксплуатации на КАЗАХСКОМ (государственном) и русском языках; технического паспорта, предлагаемого к поставке товара, на КАЗАХСКОМ (государственном) и русском языках; национального сертификата соответствия стандартам качества и безопасности, или, сертификата, или декларации о соответствии товара регламентам ТС. Потенциальный поставщик обязан указать в своей технической спецификации стоимость эксплуатационных расходов, технического обслуживания и ремонта товара, предлагаемого к поставке.

3. Условия поставки

Поставка тифлокомплексов по месту нахождения уполномоченного органа Заказчика - ____________, на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010), с уплатой поставщиком всех пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей в бюджет. Поставка принтера должна быть произведена в соответствии с условиями конкурсной документации. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной графики должен соответствовать техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011. Поставщик обязан при поставке товара предоставить сертификат или декларацию о соответствии указанным выше техническим регламентам Таможенного союза.

4. Обеспечение гарантии качества

В обеспечение гарантии качества потенциальный поставщик должен: предоставить с поставленным товаром документы, подтверждающие качество товара - сертификат соответствия Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан или документы, их заменяющие, и другие документы, подтверждающие соответствие товара требуемым стандартам; производить бесплатный гарантийный ремонт поставленных товаров в течение 1 года со дня поставки товаров; обеспечить постгарантийное сервисное и техническое обслуживания товаров за счет потребителя. Для обеспечения гарантии качества к обслуживанию принтеров для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля (ремонт) потенциальный поставщик должен подтвердить наличие сервис-центра, оснащенного оборудованием и инструментарием для сервисного обслуживания и гарантийного ремонта тифлотехнических средств; технических работников по сервисному и техническому обслуживанию тифлосредств.

5. Год выпуска тифлокомплексов:

Год выпуска принтера для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля – не ранее 2024 года.

Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға арналған 
принтердің техникалық сипаттамасы

Сатып алу нөмірі: ___________

Сатып алу тәсілі: ____________

Сатып алу атауы: ______________

Лот № __________

Лот атауы: Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға арналған принтер

Қысқаша сипаттама: Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға арналған принтер

Қосымша сипаттама: көру қабілеті бұзылған адамдарға арналған

Саны: _______

Өлшем бірлігі: дана

Жеткізу орны: ____________

Жеткізу мерзімі: ____________

1) Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға арналған принтер.

Зағип пайдаланушыларға арналған Брайль бедерлі-нүктелі қарпімен және жоғары сапалы тактильді графикамен басып шығаруға арналған принтер келесідей атқарымдарға және техникалық сипаттамаларға ие болуы тиіс: екі жақты басып шығару (бедерлеу); лотоктың сыйымдылығы 300 парақтан кем емес; қағаз салмағы 120-180 г/м2; A3 және A4 форматында басып шығару мүмкіндігі; Брайль кітаптарына арналған құжатты автоматты түрде бөлу; бедерлеу жылдамдығы: секундына 250 таңбадан кем емес; Брайль қарпі: 2.5 мм; Брайль ұяшықтары: 6 және 8 нүкте; жолдар арасындағы теңшелетін қашықтық; жанасу графикасының ажыратымдылығы: 50 DPI; нүктелерді қалыптастыру технологиясы: әрқайсысында 13 балғашасы бар 3 бедерлеу басы;  орыс және басқа тілдерді қолдайтын кері байланыс сөйлеу синтезі бар мәзір (интерфейс); тегіс баспа қарпімен және Брайль қарпімен, сондай-ақ принтер күйін жарықдиодты индикаторымен перне атауын белгілеу; USB 2.0 стандарт; желі 100 Мб стандарт TCP / IP, жергілікті желідегі IP-мекенжайы бойынша қол жеткізу мүмкіндігі;  Wi-Fi, Bluetooth, мобильді құрылғыларды қолдау; Интерфейстер: пайдаланушылық интерфейс: сөйлейтін кері байланыс; Веб-интерфейс, оның ішінде қазақ тілінде жергіліктендірілген: бедерлеу және орнату күйін бақылауға арналған кірістірілген веб-сервер; Сервистік интерфейс: журнал файлдарын, принтер күйін мониторинг жасауға арналған сервистік порт; Габариттері: қаптамасыз – 60x75x95 см артық емес; Салмағы: қаптамасыз –66,0 кг артық емес; шу деңгейі: 70 дБ (A) артық емес.

Жеткізу жиынтығы келесілерді қамтуы тиіс: бедерлегіш, қуаттау кабелі, USB кабелі, драйверлері бар флеш-карта, пайдаланушы нұсқаулығы, тегіс баспа түріндегі пайдаланушы нұсқаулығы.

2. Тифлотехникалық құралдарды жеткізетін әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар

Әлеуетті өнім беруші өзінің техникалық сипаттамасында жеткізуге ұсынылып отырған тауар туралы толық мәліметті көрсетуі тиіс: сауда белгісі, моделі, техникалық, қолдану және сапалық сипаттамалары, тауар өндірушінің атауы және тауардың шыққан елі, сондай-ақ сатып алынатын тауарлардың жекелеген әлеуетті өнім берушінікі екендігін анықтайтын өзге де сипаттамалар. Конкурстық өтініммен бірге конкурстық комиссия тексеруі үшін келесі көшірмелер ұсынылуы тиіс: ҚАЗАҚ (мемлекеттік) және орыс тілдерінде пайдалану жөніндегі басшылық (нұсқаулық); тауарды жеткізуге ұсынылатын тауардың ҚАЗАҚ (мемлекеттік) және орыс тілдеріндегі техникалық паспорты; тауардың КО регламенттеріне сәйкестігі туралы сертификат немесе декларация, немесе сапа және қауіпсіздік стандарттарына сәйкестігі туралы ұлттық сертификат. Әлеуетті өнім беруші өзінің техникалық сипаттамасында жеткізуге ұсынылатын тауарды пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу шығындарының құнын көрсетуге міндетті.

3. Жеткізу шарттары

Принтерлерді қажетті көлемде жеткізу орны Тапсырыс берушінің уәкілетті органының тұрған жері – __________, DDP шарттарының негізінде (ИНКОТЕРМС 2010) жүзеге асырылады, баж, алым, салық және басқа да бюджетке міндетті төлемдерді төлей отырып. Принтерлерді қажетті көлемде жеткізу конкурстық құжаттаманың шарттарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға арналған барлық принтерлер жаңа, пайдаланылмаған болуы керек және бұрын ұқсас мемлекеттік сатып алудың нысанасы болмауы керек және КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011 Кеден одағының техникалық регламенттеріне сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде Кеден одағының жоғарыда көрсетілген техникалық регламенттеріне сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынуға міндетті.

4. Сапа кепілдігін қамтамасыз ету

Сапа кепілдігін қамтамасыз ету үшін әлеуетті өнім беруші: жеткізілген тауармен бірге тауардың сапасын растайтын құжаттарды – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің сәйкестік сертификатын немесе оларды алмастыратын құжаттарды және тауардың талап етілетін стандарттарға сәйкестігін растайтын басқа да құжаттарды ұсынуға; тауарлар жеткізілген күннен бастап 1 жыл ішінде жеткізілген тауарларға тегін кепілді жөндеу жүргізуге; тұтынушының есебінен тауарларға кепілдіктен кейінгі сервистік және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға арналған барлық принтерлерге қызмет көрсетуге (жөндеуге) сапа кепілдігін қамтамасыз ету үшін әлеуетті өнім беруші тифлотехникалық құралдарға сервистік қызмет көрсетуге және кепілді жөндеуге арналған жабдықтармен және құрал-саймандармен жарақтандырылған сервистік орталықтың болуын растауы тиіс; тифлоқұралдарға сервистік және техникалық қызмет көрсету жөніндегі техникалық қызметкерлердің бар болуын растау керек.

5. Принтерлердің шыққан жылы:

Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға арналған принтерлердің шыққан жылы – 2024 жылдан ерте емес.