| # №1 Пиляева Н.С. әдістемесі бойынша логопедтік қойылымдық зонды [Р, Р'] (өндіруші: Украина) Логопедтік тәжірибеде пайдаланылатын арнайы құрал-сайман. Құрал-сайман жоғары сапалы тағамдық тот баспайтын болаттан жасалады. # Құрал-сайманның беті жұмыс істеп тұрған кезде терінің және шырышты қабықтардың зақымдануын болдырмау үшін жылтыратылған және санитариялық-гигиеналық талаптарға сәйкес келеді. Тұтқа жұмысты ыңғайлы ету үшін ұзартылған. [p, p'] дыбысын қоюға дайындау зонды. Массаж бөлігінің өлшемі дайындық кезеңінде тіласты аймаққа массаж жасау ыңғайлы болу үшін кішірейтілген. Зондтың қойылымдық бөлігіндегі шарик (тот баспайтын) зонд тұтқасының осіне перпендикуляр осьті айнала айналады. Зарарсыздандыру және стерилдеу. Зондтар: ГОСТ 2874 ағынды ауыз суымен 0,5 ± 0,1 мин ішінде алдын ала шаюдан тұратын стерилдеу алдындағы тазалауға. 15 ± 1 мин ішінде 20 ± 10 °С температурада 76% этил спиртінің ерітіндісінде жібітуге 3 ± 1 мин. ішінде 76% этил спирті ерітіндісінде жуып шаюға, 0,5 ± 0,1 мин. ішінде ГОСТ 6709 дистилляцияланған сумен шаюға, ылғал толығымен жоғалғанға дейін 80 ± 5 ° температурада ыстық ауамен кептіруге; - 95 ± 5 ° С температурада құрғақ ыстық ауамен зарарсыздандыруға; - 10 ± 1 мин. ішінде 100 ± 5 ° С температурада бумен зарарсыздандыруға төзімді. | # Логопедический постановочный зонд по методике Пиляевой Н.С. №1 [Р, Р'] (производитель: Украина) Специальный инструмент, используемый в логопедической практике. Инструмент изготавливается из высококачественной пищевой нержавеющей стали. # Поверхность инструмента отполирована для исключения повреждений кожных и слизистых оболочек при работе и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Рукоятка удлинена для удобства в работе. Зонд для подготовки к постановке и постановки звука [p, p']. Размер массажной части уменьшен для удобства массирования подъязычной зоны на подготовительном этапе. Шарик (нержавеющий) на постановочной части зонда вращается вокруг оси, перпендикулярной оси рукоятки зонда. Дезинфекция и стерилизация. Зонды устойчивы к: - пред стерилизационной очистке, состоящей из предварительного ополаскивания проточной питьевой водой ГОСТ 2874 в течение 0,5 ± 0,1 мин. Замачиванию в растворе спирта этилового 76% при температуре 20 ± 10 ° С в течение 15 ± 1 мин. Промыванию в растворе этилового спирта 76% в течение 3 ± 1 мин., ополаскивание дистиллированной водой ГОСТ 6709 в течение 0,5 ± 0,1 мин., сушке горячим воздухом при температуре 80 ± 5 ° с до полного исчезновения влаги; - воздушной дезинфекции сухим горячим воздухом при температуре 95 ± 5 ° С; - паровой стерилизации при температуре 100 ± 5 ° С в течение 10 ± 1 мин. |
| --- | --- |