| ЕДШ-да жаттығуларға арналған оңалту айлабұйымдарының жиынтығы: СН-70.02 Жүруге арналған төбешік СН-70.02 (ерес.) Әр түрлі беттері бар: көлбеу пандус, төмен немесе жоғары сатылар. Көтерілуді, түсуді және қозғалыстың сенімділігін жеңілдету үшін төбешік тұтқалармен жабдықталған. Сатылар/тұтқалар бойынша ұзындығы - 195/204 см. Ені – 196 (196) см. Тұтқалар бойынша биіктігі (мин/макс) - 110/140 см. Жалпы салмағы - 80 кг. Қауіпсіз жұмыс жүктемесі - 100 кг. Орталық секция: Ұзындығы – 96 см. Ені - 80 см. Биіктігі - 36 см. Баспалдақ секциясы 1 (сатылар саны - 2): Сатының ені - 80 см. Сатының ұзындығы - 33 см. Сатының қадамы - 12 см. Баспалдақ секциясы 2 (сатылар саны - 1): Сатының ені - 80 см. Сатының ұзындығы - 33 см. Сатының қадамы - 18 см. Көлбеу секция: Ұзындығы – 119 см. Ені - 73 см. Көлбеу бұрышы - 16...17 градус. Төбешіктің қаңқасы пішінді құбырдан жасалған - 3x3 см. Баспалдақ секцияларының тұтқалары биіктігі бойынша реттелетін алынбалы - төсеніштен 74-тен 104 см-ге дейін. Пандус тұтқалары биіктігі бойынша реттелетін алынбалы – төсеніштен 80-ден 95 см-ге дейін. Тұтқалар дөңгелек құбырдан жасалған – диаметрі 3,2 см. Баспалдақ, көлбеу және орталық секциялардың материалы - ішінара ковролинмен жабылған 15 мм лакталған шере. Жүруге арналған төбешіктің зауыттық кепілдік міндеттемелері қолданылатын өзінің сериялық нөмірі болуы керек. Жеткізушілерге қойылатын талаптар: - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мекемесі берген тіркеу куәлігінің (көшірмесінің) міндетті түрде болуы. - Паспорт (нұсқаулық) | Комплект приспособлений реабилитационных для занятий в ЛФК: СН-70.02 Горка для ходьбы СН-70.02 (взр.) Имеет разные поверхности: наклонный пандус, низкие или высокие ступеньки. Для облегчения подъема, спуска и уверенности движений горка оборудована поручнями. Длина по ступеням/по поручням – 195/204 см. Ширина – 196 (196) см. Высота по поручням (мин/макс) – 110/140 см. Общий вес – 80 кг. Безопасная рабочая нагрузка – 100 кг. Центральная секция: Длина – 96 см. Ширина – 80 см. Высота – 36 см. Лестничная секция 1 (кол-во ступенек – 2): Ширина ступеньки – 80 см. Длина ступеньки – 33 см. Шаг ступеньки – 12 см. Лестничная секция 2 (кол-во ступенек – 1): Ширина ступеньки – 80 см. Длина ступеньки – 33 см. Шаг ступеньки – 18 см. Наклонная секция: Длина – 119 см. Ширина – 73 см. Угол наклона – 16…17 градусов. Рама горки изготовлена из профильной трубы – 3x3 см. Поручни лестничных секций съемные с регулировкой по высоте – от 74 до 104 см от настила. Поручни пандуса съемные с регулировкой по высоте – от 80 до 95 см от настила. Поручни изготовлены из круглой трубы – диаметр 3,2 см. Материал лестничных, наклонной и центральной секций – лакированная фанера 15 мм частично покрытая ковролином. Горка для ходьбы должна иметь свой серийный номер, на который распространяются заводские гарантийные обязательства. Требования к поставщикам: 1.Обязательное наличие регистрационного удостоверения (копия), выданного учреждением Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 2.Паспорт (руководство) |
| --- | --- |