Brailliant BI 20X 

Техническая спецификация на портативный тактильный дисплей Брайля с беспроводной технологией Bluetooth и Wi-fi
Номер закупки: ___________

Способ закупки: ____________

Наименование закупки: ______________
Лот № __________

Наименование лота: Портативный тактильный дисплей Брайля
Краткая характеристика: устройство, обеспечивающее тактильный доступ незрячим пользователям к работе на любом персональном компьютере, ноутбуке, мобильном устройстве, совместно с программным обеспечением экранного доступа.
Дополнительная характеристика: с беспроводной технологией Bluetooth. 

Кол-во: _______

Единица измерения: штука

Место поставки: ____________

Срок поставки: ____________  

1. Краткое описание портативного тактильного дисплея Брайля
Портативный тактильный дисплей Брайля – это тифлотехническое средство для лиц с нарушениями зрения, представляющее собой устройство, обеспечивающее тактильный доступ незрячих пользователей к работе на любом персональном компьютере, ноутбуке, совместно с программным обеспечением экранного доступа. 
 Портативный обновляемый тактильный дисплей Брайля с 20 ячейками должен обеспечивать соединение с компьютером или другим компьютерным устройством через USB или беспроводную связь Bluetooth и Wi-fi, одновременное подключение к 5 устройствам Bluetooth и 1 USB-устройству, а также возможность использования с встроенными (автономными) приложениями. Поставляемые портативные тактильные дисплеи Брайля должны быть в новом и ранее не использованном состоянии и не являться ранее предметом государственных закупок.
2. Функции и технические характеристики портативного тактильного дисплея Брайля с беспроводной технологией Bluetooth, Wi-fi.
Устройство должно представлять собой современный дисплей Брайля, оснащённый беспроводной технологией Bluetooth 4.2, Wi-fi, обеспечивая надежное и стабильное подключение к нескольким устройствам одновременно. Портативный дисплей Брайля должен иметь следующие технические и функциональные характеристики: 20 ячеек Брайля с клавишами маршрутизации курсора над каждой ячейкой; встроенные языковые таблицы Брайля; эргономичную и бесшумную 8-точечную клавиатуру в стиле Perkins, 2 клавиши Пробел, 4 навигационные клавиши и кнопку "Домой"; 256 Мб оперативной памяти; 16 Гб встроенной памяти для использования в качестве хранилища данных и для встроенного программного обеспечения; разъем для SD-карты с поддержкой SD, SDHC и SDXC; подключение к 5 Bluetooth устройствам и 1 USB устройству одновременно; функция пробуждения iOS; режим экзамена; режим одной руки; встроенный перевод Брайля; встроенные приложения на базе KeySoft Lite, включая Daisy BookReader и Editor; поддержка популярных форматов файлов, включая docx, brf, brl, txt, html и pdf.; доступ к онлайн сервисам и библиотекам, включая Bookshare, NFB Newsline, NLS BARD; дата и время, калькулятор, программа для создания и редактирования файлов, файловый менеджер, программа для чтения книг; клавиши больших пальцев для эргономичного чтения; вибромотор для тактильной обратной связи; пьезо-зуммер для звуковой обратной связи; перезаряжаемый и заменяемый пользователем литий-ионный аккумулятор 1500 мАч; время автономной работы до 20 часов; спящий режим для экономия энергии; совместимость с программами экранного доступа JAWS 18 и выше, Dolphin SuperNova, NVDA, VoiceOver iOS и MAC iOS. Высокоскоростной интерфейс USB 2.0 тип C для подключения к компьютеру и подзарядки. USB 2.0 тип A хост для подключения внешнего накопителя. Беспроводной модуль 801.11b/g/n для подключения к Wi-Fi (2,4 ГГц) и Bluetooth 4.2

Размеры не более: 185 x 95 x 25 мм, вес не более: 450 г.  
3. Требования к потенциальному поставщику тифлотехнических средств

Потенциальный поставщик должен в своей технической спецификации указать полную информацию о предлагаемом к поставке товаре: товарный знак, модель, технические, эксплуатационные и качественные характеристики, наименование производителя и страны происхождения товара, и иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику. Потенциальный поставщик, в соответствии с п.5.1., пп.5) Договора о государственных закупках, обязан предоставить представителю Заказчика оригинал или нотариально заверенную копию Сертификата о происхождении товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.  Потенциальный поставщик обязан указать в своей технической спецификации стоимость эксплуатационных расходов, технического обслуживания и ремонта товара, предлагаемого к поставке. При поставке портативных тактильных дисплеев Брайля с беспроводной технологией Bluetooth потенциальный поставщик обязан продемонстрировать представителям Заказчика наличие указанных в разделе 2 функций. 
4. Условия поставки
Поставка портативных тактильных дисплеев Брайля в требуемом количестве по месту нахождения уполномоченного органа Заказчика - ____________, на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010), с уплатой поставщиком всех пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей в бюджет. Поставка портативных тактильных дисплеев Брайля в требуемом количестве должна быть произведена в соответствии с условиями конкурсной документации. Все портативные тактильные дисплеи Брайля должны быть новыми, не бывшими в употреблении, ранее не являвшимися предметом поставки аналогичных государственных закупок.
5. Обеспечение гарантии качества
В обеспечение гарантии качества потенциальный поставщик должен: производить бесплатный гарантийный ремонт поставленных портативных тактильных дисплеев Брайля в течение 12 месяцев со дня их поставки; обеспечить их постгарантийное сервисное и техническое обслуживания за счет потребителя. Для обеспечения гарантии качества к обслуживанию (ремонту) портативных тактильных дисплеев Брайля потенциальный поставщик должен подтвердить наличие сервис-центра, оснащенного оборудованием и инструментарием для сервисного обслуживания и гарантийного ремонта тифлотехнических средств и возможность осуществления удаленного сервисного обслуживания, гарантийной и постгарантийной диагностики и настройки, устранение неисправностей, сбоев в работе и ошибок программного обеспечения портативных тактильных дисплеев Брайля; технических работников по сервисному и техническому обслуживанию тифлотехнических средств.

Год выпуска портативных тактильных дисплеев Брайля – не ранее 2024 года.
Bluetooth және Wi-fi сымсыз технологиясы бар тасымалды жанасулық Брайль дисплейіне арналған техникалық сипаттама

Сатып алу нөмірі: ___________

Сатып алу тәсілі: ____________

Сатып алу атауы: ______________
Лот № __________

Лот атауы: Тасымалды жанасулық Брайль дисплейі

Қысқаша сипаттама: зағип пайдаланушыларға кез-келген дербес компьютерде, ноутбукте, мобилді құрылғыда экранға қол жеткізу бағдарламалық жасақтамасымен бірге жұмыс істеу үшін жанасулық қол жеткізуді қамтамасыз ететін құрылғы.

Қосымша сипаттама: Bluetooth сымсыз технологиясымен. 

Саны: _______

Өлшем бірлігі: дана
Жеткізу орны: ____________

Жеткізу мерзімі: ____________  

1. Тасымалды жанасулық Брайль дисплейінің қысқаша сипаттамасы
Тасымалды жанасулық Брайль дисплейі – зағип пайдаланушыларға кез-келген дербес компьютерде, ноутбукте, мобилді құрылғыда экранға қол жеткізу бағдарламалық жасақтамасымен бірге жұмыс істеу үшін жанасулық қол жеткізуді қамтамасыз ететін тифлотехникалық құрылғы. 
 Тасымалды жаңартылатын 20 ұяшықты Брайль жанасулық дисплейі компьютерге немесе басқа компьютерлік құрылғысына USB немесе сымсыз Bluetooth және Wi-Fi арқылы қосылуға, бір уақытта 5 Bluetooth құрылғысына және 1 USB құрылғысына қосылуға және кірістірілген (дербес) қолданбалармен бірге пайдалануға қабілетті болуы керек. Жеткізілетін тасымалды жанасулық Брайль дисплейлері жаңа және бұрын пайдаланылмаған күйде болуы керек және бұрын мемлекеттік сатып алудың нысанасы болмаған болуы қажет.
2. Bluetooth, Wi-fi сымсыз технологиясы бар тасымалды жанасулық Брайль дисплейінің атқарымдары мен техникалық сипаттамалары.
Құрылғы сымсыз Bluetooth 4.2, Wi-fi сымсыз технологиясымен жабдықталған заманауи Брайль дисплейі болуы керек, бір уақытта бірнеше құрылғыларға сенімді және тұрақты қосылымды қамтамасыз етуі қажет. Тасымалды Брайль дисплейі келесі техникалық және атқарымдық сипаттамаларға ие болуы керек: әр ұяшықтың үстінде курсорды бағыттау пернелері бар 20 Брайль ұяшықтары; кірістірілген Брайль тілінің кестелері; эргономикалық және дыбыссыз 8 нүктелі Перкинс стиліндегі пернетақта, 2 Бос орын пернесі, "Үйге" батырмасы және 4 бағыттау пернелері; 256 Мб жедел жады; деректерді сақтау және енгізілген бағдарламалық жасақтама ретінде пайдалануға арналған 16 ГБ ішкі жады; SD, SDHC және SDXC қолдайтын SD картасының ұяшығына арналған жалғағыш; 5 Bluetooth құрылғысына және 1 USB құрылғысына бір уақытта қосылу; iOS ояту функциясы; емтихан режимі; бір қол режимі; кірістірілген Брайль аудармасы; кірістірілген KeySoft Lite негізіндегі қолданбалар, соның ішінде Daisy BookReader және Editor; docx, brf, brl, txt, html және pdf сияқты танымал файл пішімдерін қолдау; Bookshare, NFB Newsline, NLS BARD сияқты онлайн қызметтер мен кітапханаларға қол жеткізу; күн мен уақыт, калькулятор, файлдарды жасау және өңдеу бағдарламасы, файл менеджері, кітап оқуға арналған бағдарлама; эргономикалық оқуға арналған бас бармақ пернелері; жанасулық кері байланыс үшін діріл қозғалтқышы; дыбыстық кері байланыс үшін пьезо-зуммер; қайта қуатталатын және пайдаланушы ауыстыра алатын 1500 мАс литий-ионды аккумулятор; дербес жұмыс жасау мерзімі 20 сағатқа дейін; энергияны үнемдеу үшін ұйқы режимі; Dolphin SuperNova, NVDA, VoiceOver iOS және MAC iOS, JAWS 18 және одан жоғары экранға қол жеткізу бағдарламаларымен үйлесімділік. Компьютерге қосылуға және қуаттауға арналған USB 2.0 C үлгісіндегі жоғары жылдамдықты интерфейсі. USB 2.0 A үлгісіндегі сыртқы жинақтауышты қосуға арналған хост. Wi-Fi (2,4 ГГц) және Bluetooth 4.2 қосылымы үшін сымсыз модуль 801.11b/g/n
Өлшемдері: 185 x 95 x 25 мм, салмағы: 450 г артық емес.  
3. Тифлотехникалық құралдарды жеткізетін әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар
Әлеуетті өнім беруші өзінің техникалық сипаттамасында жеткізуге ұсынылып отырған тауар туралы толық мәліметті көрсетуі тиіс: сауда белгісі, моделі, техникалық, қолдану және сапалық сипаттамалары, тауар өндірушінің атауы және тауардың шыққан елі, сондай-ақ сатып алынатын тауарлардың жекелеген әлеуетті өнім берушінікі екендігін анықтайтын өзге де сипаттамалар. Әлеуетті өнім беруші, Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың 5.1. тармағы, 5) тармақшасына сәйкес, Тапсырыс берушінің өкіліне шығарылған елдің тиісті органы берген Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе көшірмесін беруі қажет.  Әлеуетті өнім беруші өзінің техникалық сипаттамасында жеткізуге ұсынылатын тауарды пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу шығындарының құнын көрсетуге міндетті. Bluetooth сымсыз технологиясы бар тасымалды жанасулық Брайль дисплейлерін жеткізген кезде әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің өкілдеріне 2-ші бөлімде көрсетілген функциялардың қолжетімділігін көрсетуге міндетті. 
4. Жеткізу шарттары
Тасымалды жанасулық Брайль дисплейлерін қажетті көлемде жеткізу орны Тапсырыс берушінің уәкілетті органының тұрған жері – __________, DDP шарттарының негізінде (ИНКОТЕРМС 2010) жүзеге асырылады, баж, алым, салық және басқа да бюджетке міндетті төлемдерді төлей отырып. Тасымалды жанасулық Брайль дисплейлерін қажетті көлемде жеткізу конкурстық құжаттаманың шарттарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Барлық тасымалды жанасулық Брайль дисплейлері жаңа, пайдаланылмаған болуы керек және бұрын ұқсас мемлекеттік сатып алудың нысанасы болмауы керек.

5. Сапа кепілдігін қамтамасыз ету
Сапа кепілдігін қамтамасыз ету үшін әлеуетті өнім беруші: жеткізілген күннен бастап 12 ай ішінде жеткізілетін тасымалды жанасулық Брайль дисплейлеріне тегін кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізуге; оларға тұтынушы есебінен кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету және техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыруы керек. Тасымалды жанасулық Брайль дисплейлеріне техникалық қызмет көрсетудің (жөндеу) сапа кепілдігін қамтамасыз ету үшін, Әлеуетті өнім беруші тифлотехникалық құралдарды кепілді және кепілсіз жөндеуге қажетті құрал-саймандармен жабдықталған сервистік қызмет көрсету орталығының бар болуын; кепілді және кепілсіз диагностика, күйге келтіру, ақаулықтарды, жұмыстың бұзылуын және тасымалды жанасулық Брайль дисплейлерінің бағдарламалық жасақтама қателіктерін жою үшін қашықтан сервистік басқару қызметінің бар болуын; сонымен бірге сервистік және техникалық қызмет көрсететін техникалық жұмыскерлердің болуын растауы керек.

Тасымалды жанасулық Брайль дисплейлерінің шыққан жылы – 2024 жылдан ерте емес.
