| ЕДШ-ға арналған айлабұйымдар кешені: СН 70.05 Швед қабырғасы, 1 секция Мақсаты: швед қабырғасында жаттығу кезінде қол мен аяқтың күші жаттығады. Арнайы жаттығуларды орындау үшін пайдаланылады. Материалдарға қойылатын талаптар: Швед қабырғасы (1 секция) болат пішінді және дөңгелек құбырлардан жасалуы керек. Металл пісірілген конструкциясы бұйымның сенімділігі мен орнықтылығын қамтамасыз етуі керек. Бұйым металды коррозиядан ұзақ уақыт қорғауды қамтамасыз ететін полимерлі ұнтақтыбояумен жабылуы керек. Техникалық сипаттамаларға қойылатын талаптар: Габариттері, Ұ х Е х Б: 251x70х14 см Жалпы салмағы (артық емес) - 21 кг. Қауіпсіз жұмыс жүктемесі - 120 кг. Қаңқасы 5x2.5 см пішінді құбырдан жасалған. Кермелері диаметрі 3.2 см болатын дөңгелек қималы құбырдан жасалған. Кермелердің қадамы - 18,5 см. Жинақталуы: Швед қабырғасы (1 секция) Кронштейн - 6 д. Бұран - 6 д. Сомын - 6 Тығырық - 12 Швед қабырғасының зауыттық кепілдік міндеттемелері қолданылатын өзінің сериялық нөмірі болуы керек Жеткізушілерге қойылатын талаптар: - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мекемесі берген тіркеу куәлігінің (көшірмесінің) міндетті түрде болуы. - Паспорт (нұсқаулық) қазақ және орыс тілдерінде | Комплект приспособлений для ЛФК: СН 70.05 Шведская стенка, 1 секция Назначение: при занятии на шведской стенке тренируется сила рук и ног. Используется для выполнения специальных упражнений. Требования к материалам: Шведская стенка (1 секция), должна быть изготовлена из стальных профильных и круглых труб. Металлическая сварная конструкция, должна обеспечивать надежность и устойчивость изделия. Изделие должно быть покрыто полимерно-порошковой краской, которая обеспечит длительную защиту металла от коррозии. Требования к техническим характеристикам: Габариты, Д х Ш х В: 251x70х14 см Общий вес (не более) – 21 кг. Безопасная рабочая нагрузка – 120 кг. Каркас изготовлен из профильной трубы 5x2.5 см. Перекладины изготовлены их трубы круглого сечения диаметром 3.2 см. Шаг перекладин – 18,5 см. Комплектация: Шведская стенка (1 секция) Кронштейн-6 шт. Болт-6 шт. Гайка-6 Шайба-12 Шведская стенка, должна иметь свой серийный номер, на который распространяются заводские гарантийные обязательства Требования к поставщикам: 1.Обязательное наличие регистрационного удостоверения (копия), выданного учреждением Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 2.Паспорт (руководство) на казахском и русском языках |
| --- | --- |