Техническая спецификация на

Портативный тифлокомпьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи с поддержкой казахского (государственного) и русского языков

Наименование: портативный тифлокомпьютер

Краткая характеристика: портативное, автономное, многофункциональное устройство, оснащённое брайлевским вводом/выводом и обязательной поддержкой речевого синтеза на казахском (государственном) и русском языках.

Дополнительная характеристика: устройство предназначено для использования функционала операционной системы Windows, включая сторонние приложения, доступные для программного обеспечения экранного доступа.

1. Краткое описание тифлокомпьютера

Тифлокомпьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи предназначен для пользователей с полной или частичной потерей зрения, а также пользователей с одновременной потерей зрения и слуха (слепоглухие). Тифлокомпьютер должен представлять собой автономное, многофункциональное, портативное устройство, оснащённое системой ввода\вывода шрифта Брайля, лицензионным программным обеспечением экранного доступа синтезом речи с обязательной поддержкой казахского (государственного), а также русского, английского и некоторых других иностранных языков. Должен состоять из док-станции и тактильного дисплея Брайля.  Тифлокомпьютер должен соответствовать требованиям Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» от 11июля 1997 года №151-1 и Государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы (утверждённой постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года №1045).

Тифлокомпьютер, помимо использования функционала предустановленного лицензионного специализированного программного обеспечения экранного доступа, должен обеспечивать использование функционала операционных систем MS Windows, в том числе полноценную работу в сети Интернет, включая сторонние приложения, доступные для программного обеспечения экранного доступа. Иметь возможность подключения периферийных устройств, в том числе сканера, принтера для печати шрифтом Брайля, и установки дополнительного специализированного программного обеспечения.

2. Функции тифлокомпьютера

- работает под управлением Windows и лицензионного специализированного программного обеспечения экранного доступа с обязательной поддержкой речевого синтеза на казахском (государственном), русском, а также английском и других иностранных языках;

- включать в комплектацию дисплей Брайля с не менее чем 40 обновляемыми ячейками;

- речевой вывод с очень хорошей разборчивостью голосового произношения текста;

- настраиваемый повтор клавиш для ускоренной прокрутки и панорамирования. Управление: 8-клавишная клавиатура в стиле Перкинс; кнопки NAV Rockers на каждой стороне дисплея, независимо настраиваемые для строк, предложений, абзацев или прокрутки вперед/назад; клавиши маршрутизации курсора; две фронтально расположенные клавиши для прокрутки; две клавиши для перемещения по строке вверх/вниз; две клавиши выбора; две клавиши SHIFT;

- возможность подключения по Bluetooth к устройству ещё не менее пяти дополнительных устройств (например, компьютера, планшета, смартфона и пр.);

- устройство должно иметь возможность работы в автономном режиме и в режиме дисплея Брайля и, соответственно, функцию автоматического и принудительного переключения режимов;

- дисплей Брайля может отсоединяться и использоваться автономно.

3. Технические характеристики и параметры тифлокомпьютера не ниже:

- Процессор 7-ого поколения Intel® Core™ i5-7Y57 (4Мб Кеш, до 3.30 ГГц);

- 128 Гб SSD жёсткий диск;

- 8 Гб RAM;

- Поддержка беспроводных сетей WLAN802.11 A/B/G/N/AC (частоты 2.4 ГГц и 5 ГГц);

- Bluetooth V4.2;

- Встроенный 4G LTE модем (поддержка стандартов сотовой связи: TDD-LTE, FDD-LTE, TD-SCDMA, WCDMA, CDMA1X/EVDO, GSM/GPRS/EDGE) Скорость до 150 Мбит/с DL, 50 Мбит/с UL;

- Датчики: акселерометр, гироскоп, компас, GPS;

- Разъем для гарнитуры 3,5 мм;

- Слот для карт памяти с поддержкой SD, SDHC, SDXC объемом до 256 Гб;

- Порты: стандартный HDMI-порт, USB-C, USB 3.0, слот для SIM-карты;

- аккумулятор: перезаряжаемая батарея ёмкостью 20 000 мАч, примерное время работы 15 часов даже при использовании Wi-Fi;

- Питание от сети 110-240 В или от аккумулятора, адаптер питания со сменной вилкой (UK, EU, US, AU);

- Габариты не более 370x135x40 мм;

- Вес не более 1700 г (с батареей и дисплеем);

- Стереозвук: два стереодинамика и 3,5 мм разъём для наушников, встроенный микрофон;

- Дополнительный системный динамик с вибросигналом, предназначенный для индикации, в том числе для слепоглухонемых, дополнительных звуковых и вибро оповещений о важных событиях в системе, таких как включение и выключение, подключение и отключение зарядного устройства и т.д.;

- 6 дополнительных кнопки управления с настраиваемыми функциями. Кнопка питания и 2 кнопки регулировки громкости;

- Трёхцветный светодиодный индикатор состояния устройства;

- GPS/Beidou/Glonass/Galileo/QZSS;

- Панель управления виброзвуковой индикацией устройства, позволяющая гибко настроить информацию о таких событиях как подключение/отключение адаптера питания, включение/выключение устройства, разрядки/зарядки аккумулятора и т.п. Данная панель управления обеспечивает обратную связь с устройством для незрячих, слабовидящих и слепоглухих пользователей.

4. Программное обеспечение

- Операционная система Windows.

- Пакет офисных программ Microsoft Office.

- лицензионное программное обеспечение экранного доступа актуальной версии, включающая синтезатор речи на русском и казахском (государственном) языке и высококачественные голоса Nuance Vocalizer Expressive, позволяющая комфортно работать в основных приложениях операционной системы Windows, а также в приложениях пакета Microsoft Office и других популярных приложениях, включая браузеры Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, а также почтовый клиент Microsoft Outlook.

- Альтернативное настраиваемое системное меню, полностью адаптированное для управления с дисплея Брайля.

- Специально разработанное приложение для удобного управления заметками, позволяющее создавать голосовые и текстовые заметки.

- Специально разработанное приложение для двунаправленного перевода обыкновенного шрифта в азбуку Брайля и обратно.

- Дополнительный настраиваемый набор клавиатурных команд для полного управления системой с дисплея Брайля.

- Специализированный сервис, позволяющий в случае сбоя в работе какого-либо ПО, восстановить контроль без перезагрузки системы и потери данных.

- Онлайн обновление всех компонентов.

- Возможность расширения функционала за счёт вновь разработанных программ, а также установки сторонних приложений.

5. Комплектация:

Комплект поставки включает, кроме самого тифлокомпьютера, футляр из эко-кожи с наплечным ремнём, адаптер питания, краткое руководство.

6. Условия поставки тифлокомпьютера

Поставка тифлокомпьютера в требуемом количестве по месту нахождения уполномоченного органа Заказчика - ____________, на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010), с уплатой поставщиком всех пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей в бюджет. Поставка тифлокомпьютера в требуемом количестве должна быть произведена в соответствии с условиями конкурсной документации. Все тифлокомпьютеры должны быть новыми, не бывшими в употреблении, ранее не являвшимися предметом поставки аналогичных государственных закупок и соответствовать требованиям Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» от 11июля 1997 года №151-1 и Государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы (утверждённой постановлением Правительства  Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года №1045).

7. Обеспечение гарантии качества к обслуживанию тифлокомпьютера (ремонт):

В обеспечение гарантии качества потенциальный поставщик должен: производить бесплатный гарантийный ремонт поставленных тифлокомпьютеров в течение 1 года со дня их поставки; обеспечить их постгарантийное сервисное и техническое обслуживания за счет потребителя. Для обеспечения гарантии качества к обслуживанию (ремонту) тифлокомпьютеров потенциальный поставщик должен подтвердить наличие сервис-центра, оснащенного оборудованием и инструментарием для сервисного обслуживания и гарантийного ремонта тифлотехнических средств; технических работников по сервисному и техническому обслуживанию тифлотехнических средств.

8. Требования к поставщику тифлокомпьютера

Потенциальный поставщик должен в своей технической спецификации указать полную информацию о предлагаемом к поставке товаре: товарный знак, модель, технические, эксплуатационные и качественные характеристики, наименование производителя и страны происхождения товара, и иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику. Потенциальный поставщик, в соответствии с п.5.1., пп.5) Договора о государственных закупках, обязан предоставить представителю Заказчика оригинал или нотариально заверенную копию Сертификата о происхождении товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.  Потенциальный поставщик обязан указать в своей технической спецификации стоимость эксплуатационных расходов, технического обслуживания и ремонта товара, предлагаемого к поставке. При поставке тифлокомпьютеров потенциальный поставщик обязан продемонстрировать представителям Заказчика наличие следующих обязательных функций: синтез речи на казахском и русском языках, а также другие функции, предусмотренные настоящей технической спецификацией.

10. Год выпуска тифлокомпьютера:

Год выпуска портативного тифлокомпьютера – не ранее 2023 года.

Қазақ (мемлекеттік) және орыс тілдерінде сөйлеу синтезаторымен және 
Брайль қарпімен енгізу/шығару бар тасымалды тифлокомпьютердің 
техникалық сипаттамасы

Атауы: тасымалды тифлокомпьютер

Қысқаша сипаттамасы: қазақ (мемлекеттік) және орыс тілдерінде сөйлеу синтезін міндетті түрде қолдайтын және Брайль қарпімен енгізу/шығару бар тасымалды, дербес, көпфункциялы тифлокомпьютер.

Қосымша сипаттама: құрылғы Windows операциялық жүйесінің функционалын пайдалануға, экранға қол жеткізу бағдарламалық жасақтамасы үшін қол жетімді бөгде бағдарламаларды қоса пайдалануға арналған.

1. Тифлокомпьютердің қысқаша сипаттамасы

Брайль қарпімен енгізу/шығару және сөйлеу синтезаторы бар тифлокомпьютер көру қабілетінен толық немесе ішінара айырылған пайдаланушыларға, сондай-ақ көру және есту қабілетінен бір мезгілде айырылған (саңырау-соқыр) пайдаланушыларға арналған. Тифлокомпьютер Брайль қарпін енгізу/шығару жүйесімен, қазақ (мемлекеттік), сондай-ақ орыс, ағылшын және басқа да кейбір шет тілдерін міндетті түрде қолдайтын сөйлеу синтезімен экрандық қолжеткізу лицензиялық бағдарламалық жасақтамасымен жарақтандырылған дербес, көп функционалды, тасымалды құрылғы болуы тиіс. Док-станциядан және Брайльдің жанасулық дисплейінен тұруы тиіс. Тифлокомпьютер Қазақстан Республикасының Конституциясының, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі №151-1 «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заң талаптарына және (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1045 қаулысымен бекітілген) Қазақстан Республикасында тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Тифлокомпьютер алдын-ала орнатылған лицензияланған мамандандырылған бағдарламалық жасақтама функциясын пайдаланудан басқа, MS Windows операциялық жүйелері функциясын пайдалануды, оның ішінде сыртқы бағдарламалық жасақтама үшін қолжетімді қолдаңбаларды қоса алғанда, Интернет желісінде толыққанды жұмысты қамтамасыз етуі тиіс. Шеткері құрылғыларды, оның ішінде сканерді, Брайль қарпімен басып шығаруға арналған принтерді қосу және қосымша мамандандырылған бағдарламалық жасақтаманы орнату мүмкіндігінің болуы.

2. Тифлокомпьютердің функциялары

- қазақ (мемлекеттік), орыс, сондай-ақ ағылшын және басқа да шет тілдерінде сөйлеу синтезін міндетті түрде қолдайтын Windows және лицензияланған мамандандырылған экрандық қолжеткізу бағдарламалық жасақтамасымен жұмыс жасайды;

- жиынтыққа кемінде 40 жаңартылатын ұяшықтары бар Брайль дисплейінің болуы;

- мәтінді дауыстап айқын және түсінікті дыбыстап сөйлеу шығарылымы;

- жылдам жылжыту және панорамалау үшін пернелерді теңшелетін қайталау. Басқару: Перкинс стиліндегі 8 пернелі пернетақта; жолдар, сөйдемдер, абзацтар немесе алға/артқа жылжыту үшін тәуелсіз теңшелетін дисплейдің әрбір жағындағы NAV Rockers батырмалары; курсорды бағыттау пернелері; жылжытуға арналған қасбеттік орналасқан екі перне; жоғары/төмен жол бойынша жылжыту үшін екі перне; екі таңдау пернесі; екі SHIFT пернесі;

- Bluetooth арқылы құрылғыға кемінде бес қосымша құрылғыны қосу мүмкіндігі (мысалы, компьютер, планшет, смартфон және т.б.);

- құрылғының дербес режимде және Брайль дисплейі режимінде жұмыс істеу мүмкіндігі және тиісінше режимдерді автоматты және мәжбүрлі ауыстырып қосу функциясы болуы тиіс;

- Брайль дисплейі дербес ажыратылуы және пайдаланылуы мүмкін.

3. Тифлокомпьютердің техникалық сипаттамалары мен параметрлері төмендегіден кем емес болуы тиіс:

- Intel® Core ™ i5-7Y57 7-ші буын процессоры (4Мб Кеш, 3.30 ГГц дейін);

- 128 ГБ SSD қатқыл диск;

- 8 Гб RAM;

- A/B/G/N/AC (2.4 ГГц және 5 ГГц жиіліктері) WLAN802.11 сымсыз желілерді қолдау;

- Bluetooth V4.2;

- Кіріктірілген 4G LTE модем (ұялы байланыс стандарттарын қолдау: TDD-LTE, FDD-LTE, TD-SCDMA, WCDMA, CDMA1X/EVDO, GSM/GPRS/EDGE) Жылдамдығы 150 Мбит/с DL дейін 50 Мбит/с UL;

- Датчиктер: акселерометр, гироскоп, компас, GPS;

- 3,5 мм гарнитураға арналған қосқыш;

- 256 Гб көлеміне дейін SD, SDHC, SDXC қолдайтын жад карталарына арналған слот;

- Порттар: стандартты HDMI порты, USB-C, USB 3.0, SIM-карта слоты;

- аккумулятор: сыйымдылығы 20 000 мАс қайта қуатталатын батарея, Wi-Fi қолданғанда да шамамен 15 сағат жұмыс уақыты;

- 110-240 В желіден немесе аккумулятордан қуаттау, ауыстырмалы айыры бар қуат адаптері (UK, EU, US, AU);

- Өлшемдері 370x135x40 мм-ден аспайтын болуы керек;

- Салмағы 1700 г аспайтын болуы керек (батареямен және дисплеймен);

- Стерео дыбыс: екі стереодинамика және 3,5 мм құлаққап қосқышы, орнатылған микрофон;

- Индикацияға арналған діріл сигналы бар қосымша жүйелік динамик, оның ішінде керең-мылқауларға арналған, жүйедегі қуаттау құрылғысын қосу және ажырату сияқты жүйедегі маңызды оқиғалар туралы қосымша дыбыстық және вибро-ескертпелер;

- теңшелетін функциялары бар 6 қосымша басқару батырмалары. Қуаттандыру батырмасы және 2 дыбысты реттеу батырмасы;

- Құрылғының үш түсті жарықдиодты индикаторы;

- GPS/Beidou/Glonass/Galileo/QZSS;

- Қуат адаптерін қосу/ажырату, құрылғыны қосу/ажырату, аккумуляторды разрядтау/қуаттау және т.б. сияқты оқиғалар туралы ақпаратты икемді теңшеуге мүмкіндік беретін құрылғының дірілді дыбысты индикациясын басқару тақтасы. Бұл басқару тақтасы зағип, нашар көретін және соқыр-керең пайдаланушыларға арналған құрылғымен кері байланысты қамтамасыз етеді.

4. Бағдарламалық жасақтама

- Windows операциялық жүйесі.

- Microsoft Office кеңсе бағдарламаларының пакеті.

- қазақ (мемлекеттік) және орыс тілдеріндегі сөйлеу синтезаторын және Windows операциялық жүйесінің негізгі қосымшаларында, сондай-ақ Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge браузерлерін қоса алғанда, Microsoft Office пакетінің қосымшаларында және басқа да танымал қосымшаларда ыңғайлы жұмыс істеуге мүмкіндік беретін Nuance Vocalizer Expressive жоғары сапалы дауыстарды қамтитын өзекті нұсқадағы экрандық қолжеткізу лицензиялық бағдарламалық жасақтамасы, Google Chrome, сондай-ақ Microsoft Outlook пошталық клиенті.

- Брайль дисплейінен басқару үшін толық бейімделген баламалы теңшелетін жүйелік мәзір.

- Дыбыстық және мәтіндік жазбалар жасауға мүмкіндік беретін белгілерді ыңғайлы басқару үшін арнайы әзірленген қосымша.

- Қарапайым қаріпті Брайль әліпбиіне және кері екі бағытты аудару үшін арнайы әзірленген қосымша.

- Брайль дисплейінен жүйені толық басқару үшін пернелік пәрмендердің қосымша теңшелетін жиынтығы.

- Қандай да бір БЖ жұмысында ақау болған жағдайда жүйені қайта жүктемей және деректерді жоғалтпай бақылауды қалпына келтіруге мүмкіндік беретін мамандандырылған сервис.

- Барлық компоненттерді онлайн жаңарту.

- Жаңадан әзірленген бағдарламалар есебінен функционалды кеңейту, сондай-ақ басқа қосымшаларды орнату мүмкіндігі.

5. Жиынтығы:

Жеткізу жиынтығы тифлокомпьютердің өзінен басқа, иық белдігі бар эко-былғары қаптама, қуат адаптері, қысқаша нұсқаулық.

6. Тифлокомпьютерді жеткізу шарттары

Қажетті көлемде тифлокомпьютерлерді жеткізу орны Тапсырыс берушінің уәкілетті органының тұрған жері – __________, DDP шарттарының негізінде (ИНКОТЕРМС 2010), баж, алым, салық және басқа да бюджетке міндетті төлемдерді төлей отырып. Қажетті көлемде оқу машиналарын жеткізу конкурстық құжаттаманың шарттарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Жеткізілетін барлық тифлокомпьютерлер жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс және бұған дейін ұқсас мемлекеттік сатып алуда жеткізілген бұйым болмауы керек және Қазақстан Республикасының Конституциясының, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі №151-1 «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заң талаптарына және (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1045 қаулысымен бекітілген) Қазақстан Республикасында тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының талаптарына сәйкес болуы керек.

7. Тифлокомпьютерлердің сапалық кепілдігін қамтамасыз ету (жөндеу):

Сапалық кепілдігін қамтамасыз ету үшін әлеуетті өнім беруші: тифлокомпьютерлерді жеткізген күннен бастап 1 жыл ішінде оларға тегін кепілді жөндеу жүргізу; тұтынушының есебінен оларға кепілсіз сервистік және техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыруы керек. Тифлокомпьютерлерге қызмет көрсетудің (жөндеу) сапа кепілдігін қамтамасыз ету үшін, тифлотехникалық құралдарды кепілді және кепілсіз жөндеуге Әлеуетті өнім беруші қажетті құрал-саймандармен жабдықталған сервистік қызмет көрсету орталығының бар болуын, сонымен бірге тифлокомпьютерлерді сервистік және техникалық қызмет көрсететін техникалық жұмыскерлердің болуын растауы керек.

8. Тифлокомпьютерлерді жеткізетін әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар

Әлеуетті өнім беруші өзінің техникалық сипаттамасында жеткізуге ұсынылып отырған тауар туралы толық мәліметті көрсетуі тиіс: сауда белгісі, моделі, техникалық, қолдану және сапалық сипаттамалары, тауар өндірушінің атауы және тауардың шыққан елі, сондай-ақ сатып алынатын тауарлардың жекелеген әлеуетті өнім берушінікі екендігін анықтайтын өзге де сипаттамалар. Әлеуетті өнім беруші, Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың 5.1. тармағы, 5) тармақшасына сәйкес, Тапсырыс берушінің өкіліне шығарылған елдің тиісті органы берген Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе көшірмесін беруі қажет.  Әлеуетті өнім беруші өзінің техникалық сипаттамасында жеткізуге ұсынылатын тауарды пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу шығындарының құнын көрсетуге міндетті. Тифлокомпьютерлерді жеткізу кезінде әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің өкілдеріне мынадай міндетті функциялардың: қазақ және орыс тілдеріндегі сөйлеу синтезінің, сондай-ақ осы техникалық ерекшелікте көрсетілген басқа да функциялардың болуын көрсетуге міндетті.

10. Тифлокомпьютерлердің шыққан жылы:

Тифлокомпьютерлердің шыққан жылы 2023 жылдан бұрын емес.